Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

dla Gminy Bobolice na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020

(projekt)

GRUDZIEŃ 2009 r.

SPIS TREŚCI

1	Wstęp		5

1.1	Podstawa prawna	5

1.2	Cel i zakres opracowania	5

1.3	Analiza aktualnego stanu prawnego	6

2	Podstawowe informacje charakteryzujące gminę Bobolice	9

2.1	Położenie geograficzne	9

2.2	Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia	9

2.3	Hydrogeologia	10

2.4	Sytuacja demograficzna	11

2.5	Uwarunkowania infrastrukturalne	12

3	Analiza aktualnego stanu gospodarki opadami	13

3.1	Odpady komunalne	13

3.1.1	Rodzaje, źródła powstawania, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych	13

3.1.2	Odpady ulegające biodegradacji	16

3.2	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	18

3.2.1	Odpady zawierające PCB	18

3.2.2	Oleje odpadowe	19

3.2.3	Zużyte baterie i akumulatory	20

3.2.4	Odpady medyczne i weterynaryjne	20

3.2.5	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	21

3.2.6	Odpady zawierające azbest	22

3.2.7	Przeterminowane pestycydy	23

3.3	Odpady pozostałe	23

3.3.1	Zużyte opony	23

3.3.2	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	23

3.3.3	Odpady opakowaniowe	23

3.3.4	Komunalne osady ściekowe	24

3.4	Istniejące systemy zbierania i gospodarowania odpadami	25

3.4.1	Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi	25

3.4.1.1.1	Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Bobolice	25

3.4.2	Systemy zbierania odpadów opakowaniowych	29

3.4.3	System zbierania odpadów niebezpiecznych	29

3.4.4	Zagospodarowanie odpadów	29

3.5	Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	29

3.5.1	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	31

3.5.2	Pojazdy wycofane z eksploatacji	31

3.6	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami	32

4	Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami	34

4.1	Odpady komunalne	35

4.1.1	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji	38

4.2	Odpady niebezpieczne	39

4.2.1	Odpady zawierające PCB	39

4.2.2	Oleje odpadowe	39

4.2.3	Odpady medyczne i weterynaryjne	39

4.2.4	Zużyte baterie i akumulatory	39

4.2.5	Zużyty sprzęt elektroniczny	40

4.2.6	Odpady zawierające azbest	40

4.2.7	Przeterminowane pestycydy	40

4.3	Odpady pozostałe	40

4.3.1	Zużyte opony	40

4.3.2	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	41

4.3.3	Odpady opakowaniowe	41

4.3.4	Komunalne osady ściekowe	41

4.3.5	Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno – technologicznych	41

5	Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami i przyjęte terminy ich realizacji zgodne z KPGO, WPGO oraz PPGO	44

5.1	Przyjęte cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów	46

5.1.1	Odpady komunalne	46

5.1.2	Odpady niebezpieczne	48

5.1.3	Odpady pozostałe	50

6	Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami	52

6.1	Odpady komunalne	52

6.1.1	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko	52

6.1.2	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami              w zakresie zbierania, transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów	52

6.1.3	Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów	54

6.1.4	Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska	56

6.2	Odpady niebezpieczne	57

6.2.1	Plan unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	59

6.3	Odpady pozostałe	59

7	Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi	61

8	Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań	63

9	Sposoby finansowania służące realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami		66

10	Ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Bobolice na lata 2004 – 2007 z perspektywa na lata 2008 – 2015	67

11	Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	68

12	System monitoringu i oceny wdrażania planu	70

13	Streszczenie		72

14	ZAŁĄCZNIKI		74

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami.	74

ZAŁĄCZNIK NR 2	80

Karta składowiska odpadów w m. Grzmiąca.	85

Spis tabel		90

Spis wykresów		92

Spis rysunków		92

Skórty:

BOŚ 		Bank Ochrony Środowiska,

GPZON	Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,

GUS		Główny Urząd Statystyczny,

KPGO 2010	Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010,

Mg		megagram (tona),

MŚ		Ministerstwo Środowiska,

NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

PKWiU		Polska Klasyfikacja Wyrobów i usług,

PGK		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,

POIiŚ		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

PPGO		Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami,

RDOŚ		Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

RPO	Regionalny Program operacyjny województwa zachodniopomorskiego 2007 - 2013,

UGiM		Urząd Miasta i Gminy,

UE		Unia Europejska,

WIOŚ		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie,

WPGO	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego Środowiska              i Gospodarki Wodnej,

WSO		Wojewódzki System Odpadowy,

ZOO		Zakład Odzysku Odpadów,

ZUK		Zakład Usług Komunalnych.

# Wstęp

## Podstawa prawna

Opracowanie niniejszego Planu gospodarki odpadami dla Gminy Bobolice na lata 2009 - 2012 wynika z art. 14 i 15 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251       z późn. zm.) - nakładającego na gminę obowiązek opracowania w/w planu.

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobolice na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.

Zakres szczegółowy niniejszego opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych    w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.). Zgodnie z § 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, gminny plan gospodarki odpadami obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a)	rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d)	istniejące systemy zbierania odpadów,

e)	rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

f)	wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g)	identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2)	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)	cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4)	działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)	działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)	działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania         na środowisko,

c)	działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

d)	działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5)	rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6)	sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7)	system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia gminny plan gospodarki odpadami zawiera co najmniej następujące rozdziały:

1) wstęp;

2) analizę stanu gospodarki odpadami;

3) prognozę zmian;

4) założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;

5) zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat;

6) harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;

7) wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów gminnych oraz sposób ich uwzględniania w planie;

8) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;

9) streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Ponadto niniejszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobolice został opracowany zgodnie z planami wyższego szczebla tj.:

- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010,

- Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2018,

- Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego na lata 2009 - 2012.

## Analiza aktualnego stanu prawnego

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane w gospodarce odpadami (spis aktów prawnych znajduje się w załączniku nr 1).

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627        z późn. zm.) wprowadzono następujące zasady:

- zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości (ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów),

- zasadę zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu),

- zasadę przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze),

- zasadę „zanieczyszczający płaci” (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia oraz ten, kto może spowodować szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu),

- zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),

- zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów,

- prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, w tym dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych w ustawie z dnia                    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.         z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),

- zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna,

- zasadę, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są zobowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym jeżeli na podstawie ustaw wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników.

W ustawie o odpadach sformułowano następujące zasady:

- zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów),

- zasadę bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeżeli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),

- zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów, odpowiednie projektowanie produktów).

W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

# Podstawowe informacje charakteryzujące gminę Bobolice

## Położenie geograficzne

Po reformie administracyjnej w 1998r. i zlikwidowaniu województwa koszalińskiego Gmina Bobolice wchodzi w skład powiatu koszalińskiego, a ten przynależy do województwa zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie. Gmina Bobolice sąsiaduje z gminami Grzmiąca i Tychowo od zachodu, Manowo i Polanów od północy, Biały Bór od wschodu i Szczecinek od południa

## Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Gmina Bobolice zlokalizowana jest na obszarze, którego rzeźba jest w sensie geologicznym bardzo młoda. Na obszarze naszego kraju młodsze są jedynie nadmorskie mierzeje i delty powstałe  w trakcie ostatniego, trwającego ciągle, interglacjału - holocenu, to jest w ciągu ostatnich 10 000 lat. Krajobraz został utworzony w wyniku działalności lądolodu w czasie zlodowacenia bałtyckiego. Ostatni dłuższy postój lodowca w czasie tego zlodowacenia miał miejsce około 15 200 lat temu na linii biegnącej z północnego - zachodu na południowy - wschód w środkowej części Pomorza (Karczewski 1989, 1990). Nosi on nazwę fazy pomorskiej.

Na terenie gminy znajduje się szereg osadów powierzchniowych, takich jak: iły, pyły, piaski              i gliny pylaste zastoisk lodowcowych; piaski i żwiry rzeczno - lodowcowe; piaski i żwiry w dolinach rzecznych i dolinach marginalnych; gliny zwałowe i piaski gliniaste wysoczyzn morenowych oraz głazy, żwiry, piaski i gliny moren czołowych. Największe powierzchnie na terenie gminy zajmują gliny zwałowe i piaski gliniaste wysoczyzn morenowych. W dolinie Chocieli dominują piaski i żwiry                   w dolinach rzecznych i dolinach marginalnych, natomiast w dolinie Radwi (obszar Pradoliny) iły, pyły, piaski i gliny pylaste zastoisk lodowcowych. Natomiast rozległe kompleksy lasów znajdują się na piaskach i glinach moreny czołowej, które trudno było zagospodarować na pola uprawne. Pozostałe obszary obejmują piaski i żwiry rzeczno - lodowcowe.

Według Karczewskiego (1989) na terenie gminy nie występują typowe wzniesienia czołowo-morenowe, lecz liczne wzgórza kemowe, wzniesienia typu plateaux i obszary wytopiskowe, ukształtowane w wyniku deglacjacji strefowej. Występują tu znaczne, jak na warunki niżowe, wyniesienia nad poziom morza (ponad 200 m n.p.m.), różnorodność form młodoglacjalnej rzeźby, bogate zasoby wodne i stosunkowo chłodny klimat, co znajduje odzwierciedlenie w dużej różnorodności szaty roślinnej gminy. W skutek tego na niewielkim obszarze gminy, często w bliskim sąsiedztwie, wykształciły się bardzo różne siedliska, jak: jeziora oligotroficzne, źródliska, torfowiska, łąki i pastwiska, podmokłe olsy bagienne, buczyny, grądy i bory mieszane.

Formy użytkowania terenów

W granicach administracyjnych gmina Bobolice zajmuje powierzchnię 36 756 ha. Dominującą formę użytkowania gruntów w gminie stanowią lasy i grunty leśne 18 274 ha .oraz użytki rolne 15 090 ha. Funkcja produkcyjna na obszarze gminy reprezentowana jest przez przetwórstwo rolno- spożywcze, przerób drewna, wydobycie i przerób kopalin, niewielką produkcję energii elektrycznej.

## Hydrogeologia

Na terenie gminy Bobolice wody podziemne znajdują się głównie w osadach czwartorzędowych i są to zbiorniki międzymorenowe i powierzchniowe. Wszystkie udokumentowane zasoby wiążą się ze zbiornikami usytuowanymi na północnym skłonie Pomorza Zachodniego. Na terenie gminy Bobolice zlokalizowany jest częściowo jeden Główny Zbiornik Wód Podziemnych               nr 126 – Zbiornik Szczecinek, przy czym nie został on dotychczas szczegółowo udokumentowany. Gmina Bobolice położona jest również częściowo w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 120 – Zbiornik międzymorenowy Bobolice (A. S. Kleczkowski, 1990 r.).

Na terenie powiatu koszalińskiego, gdzie znajduje się gmina Bobolice, prawnie ustanowiono jedną strefę ochronną - dla ujęcia „Mostowo” zlokalizowanego w gminie Manowo. Strefa ta obejmuje zarówno teren ochrony bezpośredniej jak i teren ochrony pośredniej (wewnętrzny i zewnętrzny). Ustanowiona została ona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2000 r., znak: K-OSR-Ś-3/6814/3/00. Zasięg tej strefy ochronnej obejmuje częściowo obszary gmin: Manowo, Polanów oraz Bobolice – łącznie jest to ok. 79,5 km2. Na całym obszarze strefy ochronnej zabronione jest m. in. zakładanie wysypisk śmieci i wylewisk nieczystości płynnych.

Największa koncentracja zjawisk źródliskowych występuje w zlewni rzeki Radwi i Grabowej, na terenie gminy Bobolice i Polanów. Większość stałych odpływów wód podziemnych znajduje się              w dużych niszach źródlanych, które powstały w miarę cofania się stromych zboczy pod wpływem erozji wstecznej źródlisk (wypływu kilku źródeł położonych blisko siebie). Niekiedy źródła mają charakter pulsacyjny i wypływają pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Wszystkie obszary źródliskowe są bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia i zasługują na szczególną ochronę.

Na terenie gminy Bobolice różnorodne formy naturalnych wypływów wód podziemnych są zróżnicowane po względem położenia, charakteru wypływu, wydajności oraz występującej na ich powierzchni szaty roślinnej. Często badane źródła mają charakter pulsacyjny i wypływają pod wpływem ciśnienia. Zjawiska te można obserwować w dolinie Chocieli i Radwi na całej długości oraz w dolinie Chotli koło Wojęcina i w dolinie Debrzycy koło Drzewian. Większość źródlisk na terenie gminy Bobolice ma charakter źródlisk bagiennych. Rzadko występują źródła limnokreniczne w postaci nieckowatych zagłębień w ziemi, wypełniające się wodą od dna. Przeprowadzone badania potwierdziły obecność tego rodzaju źródlisk tylko w dolinie Debrzycy koło Drzewian i koło Tyczewa            w dolinie Chotli. W wielu miejscach nie tworzą się klasyczne źródliska, lecz wytwarzają się zabagnione nisze źródlane, skupiające jednocześnie na swoim obszarze różne typy wypływów wód podziemnych. Są to najczęściej, przyjmując klasyfikację Gutra - Koryckiej i Wemer- Więckowskiej (1996): źródła (wypływy skoncentrowane), wycieki, wysięki i młaki (wypływy nieskoncentrowane) oraz wykapy (wypływy kropliste), które razem tworzą skupiony odpływ powierzchniowy. W takich miejscach zachodzą dodatkowo dynamiczne procesy erozji akumulacji torfowisk źródliskowych. Z wypływami wód źródliskowych związane są torfowiska źródliskowe, występujące licznie na terenie gminy. Typowe torfowiska źródliskowe porośnięte są lasem z olszą czarną. Najcenniejsze torfowiska źródliskowe zawieszone są na zboczach wzniesień kemowych koło Porostu i Opatówka w dolinie Chocieli.

## Sytuacja demograficzna

W gminie Bobolice  zameldowanych na dzień 31 XII 2008 roku (ostatnie dane) wg GUS było 9 836 osób w tym 4 942 mężczyzn oraz 4 894 kobiet.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym to stanowi 22% ogółu ludności gminy Bobolice. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65 % ogółu ludności gminy. W wieku poprodukcyjnym znajduje się          13 % ludności gminy. Graficznym obrazem tej sytuacji jest wykres nr 1.

Wykres 1	Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem.

Źródło: http://www.stat.gov.pl

Czynnikiem decydującym o stałym zmniejszaniu się corocznych przyrostów ludności jest spadek liczby urodzeń. Współczynnik dzietności wciąż się obniża. Czynnikiem demograficznym, który z pewnością wpływa na niski poziom dzietności kobiet, jest coraz mniejsza liczba zawieranych małżeństw.

## Uwarunkowania infrastrukturalne

Gmina Bobolice zwodociągowana jest w 99,50 %. Stopień kanalizacji w porównaniu do stopnia zwodociągowania jest jednak mniejszy i wynosi 83,50 %.  Sieć wodociągowa rozdzielcza na terenie gminy Bobolice wynosi 21,80 km, sieć kanalizacyjna sanitarna - 12,60 km. 83,50 % mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków.

Tabela 1	Dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Bobolice.

| Urządzenia sieciowe | Długość czynnej sieci [km] | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] |
| --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | 21,80 | 485 |
| Sieć kanalizacyjna | 12,60 | 510 |

Źródło: BDR, www.stat.gov.pl stan na 2008 r.

# Analiza aktualnego stanu gospodarki opadami

## Odpady komunalne

### Rodzaje, źródła powstawania, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o odpadach w artykule 3 ust. 3 pkt 4 definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,                 a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających              w gospodarstwach domowych. Istnieją dwa źródła powstawania odpadów komunalnych:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części socjalnej i inne).

Na terenie Gminy Bobolice były wytwarzane takie grupy odpadów komunalnych jak:

- odpady zbierane selektywnie (PET, makulatura, szkło),

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady z targowisk,

- odpady z czyszczenia ulic i placów,

- odpady wielkogabarytowe.

Tabela 2	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie miejsko – wiejskiej Bobolice   w roku 2008.

| Lp. | Nazwa | Ilość w [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 61,73 |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 82,82 |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: | 2 646,28 |
| 3-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 631,53 |
| 3-2 | Odpady zielone | 63,51 |
| 3-3 | Papier i tektura | 537,03 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 180,62 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 388,42 |
| 3-6 | Szkło | 225,84 |
| 3-7 | Metal | 132,35 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 40,65 |
| 3-9 | Drewno | 48,77 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 23,63 |
| 3-11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 373,94 |
| 4 | Odpady z targowisk | 28,96 |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 63,76 |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe1 | 114,57 |
|  | RAZEM | 2 998,12 |
|  | 1 meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) |  |

Źródło: obliczenia na podstawie KPGO oraz BDR, www.stat.gov.pl.

Zdecydowanie największą ilość odpadów komunalnych w całym ich bilansie stanowią zmieszane odpady komunalne – 2 646,28 Mg/rok. Najmniejszą ilość stanowią odpady niebezpieczne 28,96 Mg/rok.

Wykres 2	Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Bobolice w 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Odpady komunalne zbierane selektywnie - ustawa o odpadach w art. 10 mówi, że odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.

Odpady komunalne wytwarzane, które można objąć selektywną zbiórką stanowią 2,06 % ogółu wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Bobolice. Są nimi między innymi:

- makulatura,

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- aluminium,

- organika,

- inne.

Odpady zielone z ogrodów i parków - dokonując oszacowania wytworzonych odpadów zielonych z ogrodów i parków na podstawie wskaźników KPGO, odpady te stanowiły około 2,76 % ogólnej ilości odpadów wytworzonych, czyli 83,14 Mg.

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – jest to grupa o największym udziale procentowym w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Ich skład można ustalić posługując się wskaźnikami KPGO 2010. Wskaźniki te ustalono na podstawie badań prowadzonych na terenie całego kraju w latach 2000 - 2005. W związku z powyższym skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Bobolice w roku 2008 wygląda następująco:

Tabela 3	Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Bobolice w 2008 roku.

| Lp. | Nazwa | Ilość w [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 631,53 |
| 3-2 | Odpady zielone | 63,51 |
| 3-3 | Papier i tektura | 537,03 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 180,62 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 388,42 |
| 3-6 | Szkło | 225,84 |
| 3-7 | Metal | 132,35 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 40,65 |
| 3-9 | Drewno | 48,77 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 23,63 |
| 3-11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 373,94 |
|  | Razem niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2 646,28 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 2010 i BDR.

Wykres 3	Skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Bobolice w roku 2008.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z powyższej tabeli.

Odpady z targowisk – w ich skład wchodzą: opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, tektura, odpady nadające się do kompostowania, w tym resztki odpadów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów z targowisk w gminie Bobolice wynosi – 28,96 Mg.

Odpady z czyszczenia ulic i placów – szacunkowo ilość odpadów wytworzonych z czyszczenia ulic i placów, do których przede wszystkim zaliczono odpady pochodzące z mechanicznego oraz ręcznego podczyszczania ulic, placów i chodników oraz zawartość koszy ulicznych. Oszacowano na podstawie wskaźników KPGO 2010 ilość wytworzonych odpadów z czyszczenia ulic i placów w roku 2008 w gminie Bobolice na 63,76 Mg.

Odpady wielkogabarytowe - (wielkorozmiarowe) zaliczone są do niej odpady o dużych rozmiarach jak np. meble i inne z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacuje się, że w gminie Bobolice wytworzono 114,57 Mg odpadów wielkogabarytowych.

### Odpady ulegające biodegradacji

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Ze względu na swoje właściwości są nimi:

- papier i tektura zbierane selektywnie,

- odzież i tekstylia zbierane selektywnie,

- odpady zielone (z ogrodów i parków),

- odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych,

- odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji).

W strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych wyróżnia się takie odpady biodegradowalne jak:

- odpady kuchenne,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- drewno.

Tabela 4	Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie Bobolice w 2008 r.

| Lp. | Nazwa | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier i tektura zbierane selektywnie | 16,94 |
| 2 | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane selektywnie | 1,80 |
| 3 | Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 82,82 |
| 4 | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 1 280,84 |
| 5 | Odpady z targowisk | 20,27 |
|  | ŁĄCZNIE | 1 402,68 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 2010 i BDR.

Wykres 4	Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 2008 roku w gminie  Bobolice w Mg.

Źródło: Obliczenia własne.

Na terenie gminy Bobolice w roku 2008 wytworzono – 1 402,68 Mg odpadów ulegających biodegradacji. W roku 1995 wytworzono 1 000,03 Mg tychże odpadów. Biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy tymi latami, stosunek odpadów ulegających biodegradacji w roku 2008 do roku 1995 jest             o 40,26 % większy.

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 ilość odpadów ulegających biodegradacji w 1995 r. wyznaczona została na poziomie 4,38 mln. Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca miasta przypadało 155 kg/rok, a mieszkańca wsi 47 kg/rok. Biorąc powyższe pod uwagę, można oszacować, iż w obszarze wiejskim gminy Bobolice wytworzono            265,64 Mg odpadów biodegradowalnych, a na obszarze miejskim 734,39 Mg tych odpadów. Dzieje się tak dlatego, ze odpady ulegające biodegradacji na terenach wiejskich są zagospodarowywane we własnym zakresie przez mieszkańców. Są one kompostowane, służą skarmianiu zwierząt, wreszcie ulegają spaleniu w paleniskach domowych – szacuje się, że taki sposób odzysku może dotyczyć od        5 % do 10 % wytworzonych na terenie powiatu odpadów ulegających biodegradacji.

Według danych Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 spośród odpadów ulegających biodegradacji najwięcej, bo 91,31 % stanowią odpady biodegradowalne wchodzące w strumień odpadów komunalnych, kolejne pozycje zajmują odpowiednio: 5,90 % - odpady zielone; 1,45 % odpady z targowisk 1,21 % – papier i tektura oraz 0,13 % - odzież i tekstylia.

## Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym jaki komunalnym. Podstawowym źródłem jest działalność przemysłowa i usługowa, ale odpady te powstają także          w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i w szkolnictwie.

W strumieniu odpadów komunalnych wyróżnić można następujące odpady niebezpieczne:

Tabela 5	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego wchodzącego w strumień odpadów komunalnych |
| --- | --- |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.).

### Odpady zawierające PCB

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach definiuje w art. 3 ust. 3, pkt 12 PCB jako polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251).

Ze względu na swoje właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako:

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów,

- płyny hydrauliczne,

- dodatki do farb i lakierów,

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych,

- środki konserwujące i impregnujące.

Urządzenia zawierające PCB to:

- kondensatory,

- transformatory,

- wyłączniki,

- rozruszniki.

Posiadacze odpadów zawierających PCB zobowiązani są do ich usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r.

W 2008 r. nie zbierano wyrobów zawierających PCB.

### Oleje odpadowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) definiuje         w art. 3 ust. 3, pkt 11 oleje odpadowe jako wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje          z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

Główne źródła pochodzenia olejów odpadowych to przede wszystkim: stacje paliw, serwisy, stacje obsługi, zakłady przemysłowe, transport, przedsiębiorstwa budowlane, jednostki budżetowe, rolnictwo.

W myśl art. 39 ust. 1 w/w ustawy (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych,                        a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi powszechnie dostępny wykaz przedsiębiorców prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla tych instalacji.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o odpadach, jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku.

Artykuł 39 ust.3 w/w ustawy mówi, że jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie.

Posiadacz odpadów w myśl art. 39 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., jeżeli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać obowiązków określonych w ust. 1 albo ust. 2 w/w ustawy, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251).

Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości (art. 39 ust. 5 w/w ustawy).

Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi (art. 39 ust. 6 w/w ustawy).

W 2008r. nie zbierano olejów odpadowych. Do oceny stanu faktycznego użyto danych                 z Wojewódzkiej Bazy Odpadowej. Osobista weryfikacja informacji w warsztatach samochodowych i zakładach mechanicznych oraz stacjach paliw, fizycznie nie była możliwa do wykonania.

### Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są powszechnie stosowane jako przenośne źródła prądu.

- Akumulatory kwasowo – ołowiowe są stosowane głównie jako akumulatory samochodowe. Zużyte akumulatory wymieniane są na nowe - jest to jedno ze źródeł powstawania odpadów. Odpady te powstają również w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Ilość zużytych baterii i akumulatorów Ni – Cd jest trudna do określenia ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.

- Baterie manganowo - cynkowe z elektrolitem alkalicznym i solnym (Mn-Zn), cynkowo - węglowo (Zn), cynkowo – manganowe (Zn-Mn), litowe (Li), litowo-jonowe ( Li - ion) i inne - mają one krótki czas użytkowania, więc ilość odpadów        z nich powstających jest znaczna.

Z informacji udzielonych przez gminę wynika, iż na terenie gminy Bobolice nie funkcjonuje system zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, co skutkuje brakiem sprawozdawczości na temat zużytych baterii i akumulatorów.

Do oceny stanu faktycznego użyto danych z Wojewódzkiej Bazy Odpadowej. Osobista weryfikacja informacji w warsztatach samochodowych i zakładach mechanicznych oraz stacjach paliw itp., fizycznie nie była możliwa do wykonania.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach, odpady medyczne powstają w związku               z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych              w zakresie medycyny (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.).

Odpady medyczne i weterynaryjne powstają we wszystkich placówkach medycznych                i weterynaryjnych na terenie gminy Bobolice.

Tabela 6	Wykaz jednostek (apteki, szpitale, przychodnie, gabinety prywatne, lecznice dla zwierząt, inne) wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne na terenie gminy.

| Lp. | Nazwa jednostki, adres | Sposób postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- |
| 1. | Askleopios s. c. ul Plac Zwycięstwa 8-12 Bobolice | Spalanie w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie |
| 2. | Gabinet stomatologiczny Bobolice ul. Szkolna 10b/1 | Spalanie w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie |
| 3. | Gabinet stomatologiczny Bobolice ul. Pionierów 4/1 | Spalanie w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie |
| 4. | Prywatna Praktyka Lekarska MEDIM ul. Pionierów 4/2 Bobolice | Spalanie w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie |
| 5. | Apteka M.K. Zielińscy ul. Plac Zwycięstwa 8-12 Bobolice | Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Gospodarki Odpadami „Bionika” sp. z o.o. Bydgoszcz |

Źródło: Urząd Gminy w Bobolicach.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady powstające w placówkach weterynaryjnych podobnie jak w placówkach medycznych reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również właściwościach fizycznych. Zgodnie z KPGO skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych przedstawia się następująco:

-	tkanka zwierzęca	-	39 %,

-	sprzęt jednorazowy	-	17 %,

-	środki opatrunkowe	-	21 %,

-	opatrunki gipsowe	-	3 %.

Odpady weterynaryjne powstają we wszystkich placówkach zajmujących się badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych.

Odpady tkanki zwierzęcej mogą być w indywidualnych przypadkach poddawane procesom grzebania w dołach o minimalnym nakładzie ziemi 1,5 m; uprzednio zalanych i posypanych środkiem dezynfekującym.

W przypadku funkcjonującego gabinetu weterynaryjnego odpady powinny być przekazywane do unieszkodliwienia termicznego. Niedozwolone jest kierowanie odpadów weterynaryjnych na składowisko odpadów komunalnych.

Do tej grupy odpadów zalicza się dwie podgrupy o kodach 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia  i profilaktyki medycznej oraz 18 02 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Brak danych w Wojewódzkiej Bazie Odpadowej odnośnie odpadów medycznych i weterynaryjnych za 2008r. (WSO).

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.        z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) definiuje następujące grupy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów), przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania. Na terenie gminy Bobolice zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi ZUK Bobolice zlokalizowany na ul. Reymonta 3.

Z informacji udzielonych przez gminę wynika, iż z terenu gminy Bobolice w 2008 r. zebrano 5,82 Mg odpadów o kodzie 20 01 35.

### Odpady zawierające azbest

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest     (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późń. zm.) wprowadzono zakaz stosowania azbestu na terenie Polski. Uzupełnieniem ustaw i rozporządzeń dotyczących azbestu jest „Program Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej              w dniu 14 maja 2002 roku oraz jego aktualizacja „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, gdzie kryterium klasyfikacji jest zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo spoiste) zawierające powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu takie jak, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde” zawierające poniżej 20 % azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet     w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Wyroby „twarde” są odporne na destrukcje, a duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Do tej klasy wyrobów zaliczane są miedzy innymi: powszechnie stosowane płyty azbestowo – cementowe faliste, płyty „karo” oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje                    w budownictwie wielokondygnacyjnym. W znacznie mniejszych ilościach stosowane były inne wyroby azbestowo – cementowe, w postaci rur służących do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy kominów i zsypów.

Przeważającą część wyrobów zawierających azbest stanowią pokrycia dachowe w postaci falistych płyt azbestowo - cementowych, tzw. eternit.

Na terenie gminy Bobolice zebrano 3,00 Mg odpadów o kodzie 17 06 05. W 2008 r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych, podczas której zidentyfikowano 1 659,72 Mg płyt falistych azbestowo - cementowych (w większości w stanie dobrym). został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobolice na lata 2007 - 2032”.

### Przeterminowane pestycydy

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z:

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane                     w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

- ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

W 2008 r. z terenu gminy nie zbierano przeterminowanych pestycydów.

## Odpady pozostałe

### Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji.

Art. 55 ust.1 pkt 5 ustawy o odpadach zakazuje składowania opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1.400 mm. Zużyte opony są to odpady         o kodzie 16 01 03 wg katalogu odpadów przyjętego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia         27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

W 2008 r. nie odnotowano ilości zebranych zużytych opon. Do oceny stanu faktycznego użyto danych z Wojewódzkiej Bazy Odpadowej. Osobista weryfikacja informacji w warsztatach samochodowych i zakładach mechanicznych, fizycznie nie była możliwa do wykonania.

### Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w budownictwie mieszkaniowym               i przemysłowym oraz w drogownictwie czy kolei. Przyczynia się do tego każdy z etapów: budowa, planowe i awaryjne remonty, prace rozbiórkowe. Zgodnie z katalogiem odpadów jest to grupa 17.

W 2008 r. z terenu gminy zebrano 62,70 Mg odpadów o kodzie 17 01 01.

### Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Finansowaniem prac związanych ze zbieraniem odpadów opakowaniowych oraz przygotowaniem ich do recyclingu zapewniają opłaty wpłacane przez przedsiębiorców do organizacji odzysku oraz opłaty produktowe wpłacane do Urzędu Marszałkowskiego. Organizacje odzysku, w zależności od przyjętej w statucie formy działania, finansują firmy usług komunalnych pozyskujące odpady lub jednostki samorządu gminnego organizujące zbieranie odpadów na swoim terenie.

Według ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej urząd marszałkowski przekazuje wpływy  z opłaty produktowej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który to następnie przekazuje je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,           a ten z kolei gminom (związkom gmin) proporcjonalnie od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyclingu.

W 2008 r. na terenie gminy Bobolice zebrano 131,56 Mg odpadów opakowaniowych, w tym        38,08 Mg opakowań z tworzyw sztucznych oraz 93,48 Mg opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami. Do recyclingu przekazano 78,18 Mg tych odpadów.

### Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie oczyszczania ścieków. Ilość powstających osadów uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Jedynie 83,50 % mieszkańców gminy korzysta              z oczyszczalni ścieków. 100 % (20 Mg) powstających osadów ściekowych w 2008 r. zostało składowanych. W 2009 r. wytworzono 10 Mg osadów ściekowych – całość pochodziła z oczyszczalni ścieków w Bobolicach. W pozostałych oczyszczalniach nie wytworzono osadów ściekowych.

Dostosowanie komunalnych osadów ściekowych do wykorzystania w rolnictwie polega na ich ustabilizowaniu oraz obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla zdrowia. Z osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze nie odizolowuje się bakterii     z rodzaju Salmonella. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie nie przekracza 10 sztuk, a do rekultywacji gruntów jest mniejsza od 300. Zawartość metali ciężkich nie może przekraczać ilości podanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych                   i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie musza być spełnione przy wykorzystaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (DZ. U. z 1999 r. Nr 71, poz. 813).

Poniższa tabela przedstawia oczyszczalnie ścieków w gminie Bobolice na stan 2088 r.

Tabela 7	Oczyszczalnie ścieków w gminie Bobolice – stan na 31.12.2008 r.

| L.p. | Nazwa | Przepustowość m3/d |  | Pozwolenie wodnoprawne na eksploatację |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obliczeniowa | Dopływ rzeczywisty | Data wydania | Data ważności |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Bobolice Boboliczki Dobrociechy Kłanino Łozice Cegielnia Opatówek Radwanki Ujazd | 1080 25 40 30 10 83 20 8 | 504 8 10 22 3 30 5 5 | 22.12.2005r. brak pozwolenia brak pozwolenia 27.03.2006r. brak pozwolenia 07.121998r. brak pozwolenia 29.05.2006r. | 31.12.2015r. - - 31.03.2016r. - 31.12.2008r. - 31.05.2011r. |

Źródło: Urząd Gminy Bobolice.

## Istniejące systemy zbierania i gospodarowania odpadami

### Systemy zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi

W roku 2008 zebrano 1 345,80 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, co stanowi               o 1 300,48 Mg mniej w stosunku do odpadów wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, których wartość wynosi 2 646,28 Mg.

Przeprowadzone porównanie szacunkowej ilości wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Bobolice z ilością zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wskazuje na niski stopień efektywności systemu zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, pomimo że 95 % mieszkańców gminy objętych jest systemem zbiórki odpadów.

Gromadzenie odpadów odbywa się w pojemnikach i kontenerach różnego typu zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice podjętego uchwałą Nr XXXVIII/394/06 przez Radę Miejską w Bobolicach dnia 28 kwietnia 2006 r. W pojemniki  do gromadzenia odpadów komunalnych wyposażonych jest 95 % ludności zamieszkałej w Bobolicach oraz 85 % mieszkańców pozostałych miejscowości gminy. Odpady komunalne zmieszane są odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców świadczących usługi zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów. Opróżnianie pojemników odbywa się po ich napełnieniu zgodnie z umową. Odbiór odpadów realizują 2 firmy:

- PGK Koszalin (1 104 umów),

- Remondis Sanitech Poznań, Oddział Barwice (1 441 umów).

Na dzień  30.09.2009 r. na terenie  gminy zawartych było 2 545 umów na odbiór odpadów,       z czego na terenie miasta 1293 umowy, a na terenie gminy 1252 umowy. PGK odbiera odpady od             1 104 gospodarstw domowych, natomiast Remondis od 1 441.

Wszystkie frakcje odpadów komunalnych oraz odpady ulegające biodegradacji wraz                z osadami ściekowymi będą kierowane do regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów od dnia jej funkcjonowania, po uprzednim zawarciu umowy z zarządzającym instalacją.

W przypadku, gdy instalacja nie zapewni możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych, odbiorcy odpadów, którzy świadczą usługi w sposób pozwalający na wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu gospodarki odpadami są zobowiązani do zapewnienia takiej możliwości poprzez podpisanie umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie; dotyczy to zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

95 % mieszkańców gminy Bobolice jest objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych. Ponad 70 % odpadów w ogólnej liczbie odpadów zbieranych ogółem pochodzi  z gospodarstw domowych.

Gmina Bobolice, jako organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 28           z późn. zm.) dysponuje informacjami o ilościach i rodzajach odebranych odpadów komunalnych. Zezwolenia udziela w drodze decyzji Burmistrz gminy miejsko – wiejskiej Bobolice, właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy sporządzić i przekazać wójtowi informację dotyczącą: masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, sposobu zagospodarowania, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 251 z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności  w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje Burmistrz.

W gminie Bobolice świadczone są następujące systemy zbiórki odpadów

- system zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych),

- system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

- system zbierania odpadów wielkogabarytowych,

- system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- system zbierania odpadów z budowy, remontów i demontażu i obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- system zbierania odpadów niebezpiecznych,

- system zbierania odpadów przeterminowanych leków,

- system zbierania odpadów – „psie kupy”.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów:

- AM Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 Poznań, OŚ.II.7623-3/2/06 – 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 06 04,

- PPH A.L.V. “LINK” ul. Sportowa 13 Wałbrzych, OŚ.II.7623-2/1/06 – 16 06 01, 16 06 02,

- PU „Dago” ul. Bohaterów Warszawy 4 Koszalin, OŚ.II.7623-2/5/06 – 17 06 01, 17 06 05,

- Usługowy Zakład Ogólnobudowlany ul. 1-maja 4/3 Koszalin, OŚ.II.7623-2/4/06 - 17 06 01, 17 06 05,

- ARKADIS - EKONREN ul. Tarnogajska 18 Wrocław, OŚ.II.7623-2/6/06 – 13 01 09 – 13 01 13,  13 02 04 – 13 02 08, 13 03 09 – 13 03 10, 13 04 01 – 13 04 02, 13 05 01 – 13 05 08, 13 08 02, 13 08 99, 15 02 02, 16 01 13, 16 07 08,

- Skład Podatkowy P.R.S. „Agrobałt” Sp. z o.o. Dobrociechy 23 Bobolice, OŚ.II.7623-1/1/06 – 16 03 80,

- Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk Dębno powiat Myślibórz, OŚ.II.7623-2/9/06 – 17 06 05,

- Zakład Usług Serwisowych EKO-JURA w Herbach, OŚ.II.7623-2/8/06 – 13 05 01 – 13 05 08,

- Kozak PUH w Warszawie, OŚ.II.7623-2/14/06 – 10 01 22, 12 01 09, 13 01 05, 13 02 05, 13 05 01 – 13 05 08, 19 08 10, 19 08 13,

- EXITO Grzegorz Marek Gorzów ul. Bema 9B/20, OŚ.II.7623-2/12/06 – 15 02 02, 17 06 01, 17 06 05,

- ZUT „Żak” Wacław Zakęs Gorzów Wielkopolski ul. Kutrzeby 1/35, OŚ.II.7623-2/13/06 – 15 02 02, 17 06 01, 17 06 05,

- Zakład Remontu Baz Paliw Leonard Wak Stargard Szczeciński, OŚ.II.7623-2/15/06 – 13 05 01, 13 05 02, 13 05 06, 13 05 07, 13 07 01, 13 07 02, 15 02 02, 16 02 13, 16 07 08, 16 07 09, 16 07 99,

- T.K.J. Matuszewski Sp. jawna w Grudziądzu ul. Porucznika Krzycha 5, OŚ.II.7623-2/16/06 – 17 06 01, 17 06 05,

- PHU EKO-FLORA Sp. z o.o. Wielkie Rychnowo Rychnowo 92, OŚ.II.7623-2/18/06 – 17 06 01, 17 06 05,

- Agencja Remontowo-Budowlana PRO-DOMO ul. Śmiała 7/3 Koszalin, OŚ.II.7623-2/19/06 – 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05,

- Zakład Usług Specjalistycznych Wolsztyn ul. Powstańców Wlkp. 19, OŚ.II.7623-2/20/06 – 13 05 02, 13 05 07, 13 05 08, 13 07 01 – 13 07 03, 15 02 02, 16 07 08,

- PORTKA Sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60 Kołobrzeg, OŚ.II.7623-2/21/06 – 13 05 01 – 13 05 08, 15 02 02, 16 07 08, 16 07 09, 19 08 10, 19 08 11, 19 08 13,

- GAJAWI P.P.H.U. ul. Kopernika 56/60 Łódź, OŚ.II.7623-2/22/06 – 17 01 06, 17 06 01, 17 06 05,

- EKONAFT Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22 Trzebinia, OŚ.II.7623-2/1/07 – 13 05 01 – 13 05 08, 13 07 01 – 13 07 03, 16 07 08, 16 07 09,

- PHU KOLOR skup złomu stalowego kolorowego Rafał Jankowski Świdwin ul. Batalionów Chłopskich 8 Filia w Bobolicach ul. Pocztowa 5, OŚ.II.7623-4/11/06 – 10 09 80, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 03, 16 06 01, 17 04 01 – 17 04 05, 17 04 07, 19 12 01,

- Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach  - jednostka budżetowa Gminy – odbiór odpadów komunalnych podgrupa 20, 15 01, 17,

- Remondis – Sanitech - Poznań Sp. z o.o. Oddział Barwice ul. Czaplinecka 12 - odbiór odpadów komunalnych podgrupa 20, 15 01, 17 oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie - selektywna zbiórka odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych podgrupy 20, 15, 16, 17.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji ze względu na charakter rolniczo - turystyczny gminy są m.in. wykorzystywane w ramach gospodarstw np. do skarmiania zwierząt. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie nie ma możliwości kompostowania, odpady te są częściowo wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych (liście, trawa) i przekazywane do kompostowania podmiotom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości zgodnie z podjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice. Gospodarstwa domowe są kontrolowane w zakresie posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą specjalistyczną oraz działaniach edukacyjnych prowadzonych w tym zakresie.

Selektywna zbiórka odpadów

Zgodnie z art. 8 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani również do odbierania wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów                 i odpadów z remontów.

W 2003 r. na terenie gminy Bobolice wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów.                 W 2008 r. z terenu gminy Boblice zebrano 0,013 Mg odpadów. 100 % tych odpadów zostało poddanych recyclingowi.

70 % mieszkańców gminy jest objęta systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kontynuacja działań gminy w tej dziedzinie polega na kontrolowaniu gospodarstw domowych                 w zakresie posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą specjalistyczną oraz działaniach edukacyjnych prowadzonych w tym zakresie.

System selektywnej zbiórki surowców wtórnych odbywa się w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 1,35 m3, które opróżniane są co miesiąc. Realizację działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów przeprowadza się na koszt właścicieli nieruchomości, firm wywozowych działających na terenie miasta i gminy Bobolice oraz przy wsparciu Gminy Bobolice. Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie selektywnej zbiórki i rozstawienie pojemników na odpady jest Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.

### System zbierania i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

W 2006 r. na bazie ZUKiO Bobolice został utworzony punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. Od 2008 r. rozszerzono go o zbiórkę przeterminowanych leków.

- Odpady zawierające PCB

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować                      w Zakładach ANWIL S. A. we Włocławku, które eksploatują od 1998 r. instalację odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych, w SARP Industries/Onyx w Dąbrowie Górniczej oraz              w Zakładach Chemicznych ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym.

Na terenie kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju. Zbiórką i nadzorem nad przewozem do spalarni w zakładach TREDI we Francji zajmuje się firma POFRABAT, natomiast firma

INTEREKO przekazuje zebrane urządzenia do firmy INDAVER w Belgii.

- Oleje odpadowe

Elementem gospodarki odpadami olejowymi, który według zebranych informacji i dostępnej wiedzy jest w miarę dobrze rozwinięty (szczególnie w zakładach) jest zbiórka tych odpadów, zwłaszcza od wytwórców (posiadaczy) małych ilości olejów przepracowanych. Jednak zbiórka tych odpadów jest i będzie trudna ze względu na to, iż jest to odpad, który powstaje w dużym rozproszeniu. Oleje odpadowe unieszkodliwiane są poza terenem gminy. Odpady olejowe wytworzone na obszarze powiatu koszalińskiego, gdzie zlokalizowana jest gmina, zbierane są przez firmy specjalistyczne. Następnie poddawane są procesom odzysku lub unieszkodliwiania m. in. w następujących instalacja znajdujących się poza terenem gminy:

- w Orlen Eko Sp. z o. o. – spalanie w piecach fluidalnych,

- w Rafinerii Nafty Jedlicze – metoda rerafinacji lub krakingu termicznego,

- w Lotos Jasło S.A. – metoda rerafinacji rozpuszczalnikowej i kontaktowej,

- w firmie MERCAR Sp. z o. o. w Poznaniu – metoda krakingu termicznego.

Na terenie kraju działają obecnie 3 organizacje odzysku, które w imieniu producentów                     i importerów olejów organizują zbieranie i zagospodarowanie olejów odpadowych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Są to:

- Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S. A. w Jedliczu,

- Oiler Organizacja Odzysku S. A.

- Plastekol Organizacja Odzysku S. A.

- Zużyte baterie i akumulatory

Od momentu obowiązywania opłaty depozytowej (kaucji) na akumulatory, obserwuje się wyraźną zmianę w sposobie postępowania z odpadami z grup 16 06. Bardzo wiele podmiotów uzyskało decyzje na zbieranie w/w odpadów celem przekazania ich do koncesjonowanej firmy zajmującej się odzyskiem lub unieszkodliwieniem akumulatorów. Są to głównie firmy, które zajmują się sprzedażą akumulatorów, bowiem mają one obowiązek zbiórki tych odpadów, pobierając przy zakupie tzw. kaucję czyli opłatę produktową.

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiania, których jest w Polsce dostateczna ilość. Firmy: Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o. o. (Polkowice), Bolesław Recykling Sp. z o. o. (Bolesław), Marco LTD (Katowice) prowadzą odzysk baterii i akumulatorów małogabarytowych. Aktualnie na terenie kraju funkcjonują 2 firmy zajmujące się odzyskiem akumulatorów kwasowoołowiowych. Są to:

- ZGH „Orzeł Biały” S. A. w Bytomiu (moc przerobowa 100 tys. Mg akumulatorów),

- „Baterpol” Sp. z o. o. w Świętochłowicach (moc przerobowa 70 tys. Mg).

Na terenie województwa mazowieckiego działa instalacja do odzysku i unieszkodliwiania baterii i akumulatorów – Pro - Eko w Piasecznie.

Największą organizacją odzysku baterii i akumulatorów małogabarytowych w Polsce jest REBA - Organizacja Odzysku S. A. w Warszawie, która organizuje system zbiórki zużytych baterii                i akumulatorów w całym kraju.

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego na terenie województwa zachodniopomorskiego (na stronie internetowej pod adresem http://www.rzseie.gios.gov.pl) zarejestrowano następujące Organizacje Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Na terenie gminy Bobolice zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi ZUK Bobolice zlokalizowany na ul. Reymonta 3.

- Odpady zawierające azbest

Zebrane odpady kierowane były do katery azbestowo – cementowej i skażonego gruntu w ZOO w Sianowie.

- Przeterminowane pestycydy

Na terenie gminy nie odnotowano występowania mogilników.

### Systemy zbierania i gospodarowania odpadami pozostałymi

- Odpady opakowaniowe

System gospodarki odpadami opakowaniowymi opiera się na odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających swoje produkty w opakowaniach za powstałe opady opakowaniowe, polegającej przede wszystkim na ustalonym prawnie obowiązku uzyskania określonego poziomu odzysku i recyclingu, wdrożenie monitoringu odpadów opakowaniowych                  w ramach prowadzonej sprawozdawczości. W 2008 r. spośród 124,56 Mg zebranych odpadów opakowaniowych, jedynie 78,18 Mg zostało przeznaczone do odzysku i recyclingu.

- Zużyte opony

Zużyte opony zbierane są przez punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, zakłady demontażu pojazdów, gminy i osoby prywatne. Opony zostały objęte opłatą produktową, w związku z tym producenci i importerzy opon utworzyli Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S. A. Centrum to zajmuje się tworzeniem systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon współpracując m. in. z firmami zajmującymi się odzyskiem i unieszkodliwianiem opon.

- Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz

infrastruktury drogowej

Odpady te wytwarzane są przez wyspecjalizowane firmy budowlane, które powinny poddać te odpady odzyskowi lub procesowi unieszkodliwiania (jeśli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej).

- Komunalne osady ściekowe

Powstające odpady z oczyszczania ścieków z wyjątkiem osadów ściekowych odbierane są przez odpowiednie firmy i kierowane na składowiska i następnie składowane.

### Zagospodarowanie odpadów

Ustawa o odpadach poprzez odzysk rozumie wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości, w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Poprzez unieszkodliwianie odpadów rozumie się poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określone w załączniku nr 6 w/w ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

100% zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Bobolice –               1 345,80 Mg w roku 2008 była składowana.

Odpady ulegające biodegradacji ze względu na charakter rolniczo - turystyczny gminy są             m. in. wykorzystywane w ramach gospodarstw np. do skarmiania zwierząt.

W 2008 r. z terenu gminy usunięto 8,9 Mg dzikich „wysypisk śmieci” o łącznej powierzchni ok. 3 ha.

## Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Gmina Bobolice nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych. Z dniem 01 - go września 2008 r. wyłączone zostało z eksploatacji gminne składowisko odpadów w Bobolicach                w obrębie ewidencyjnym Boboliczki, działka Nr 61, 63 o pow. 3.03 ha. Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Nr DIiO-420/70/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. z dniem 31 sierpnia 2008 r. wstrzymane zostało użytkowanie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku gminnym. Odpady komunalne po 31 sierpnia 2008 r. kierowane są na składowiska odpadów w Sianowie i m. Grzmiąca (Rysunek nr 1). Decyzją Nr WRiOŚ III - BKoc/7711/4 - 2/08 z dnia 17.06.2008 r. Urząd Marszałkowski w Szczecinie wyraził zgodę na zamknięcie składowiska gminnego. Zgodnie z opracowanym projektem rekultywacji składowiska w 2009 r. zaplanowano prace na kwotę 150 tyś zł. (plantowanie terenu, zasilanie organiczne osadem ściekowym, zabiegi agrotechniczne, nasadzenia. Informacje dotyczące składowisk odpadów zawarte są w załączniku nr 2.

Rysunek 1 Instalacje służące unieszkodliwianiu odpadów komunalnych poprzez składowanie.

Objaśnienia: 	 	- czynne składowiska odpadów w Sianowie i m. Grzmiąca,

- zamknięte składowisko odpadów w Boboliczkach,

- GPZON – Gminny Punkt Zbierania Odpadów niebezpiecznych.

Źródło: www.maps.google.com

Rysunek 2	Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Źródło: PGO  dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 - 2018.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Na terenie gminy Bobolice zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi ZUKiO Bobolice przy ul. Reymonta 3.  ZUKiO Bobolice jest Gminną jednostką budżetową i nie wymaga decyzji na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na bazie ZUKiO jest GPZON (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, w tym odpadów elektrycznych i elektronicznych). Zbiórką tych odpadów zajmują się również firmy wywozowe działające na terenie gminy (w ramach prowadzonej działalności).

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Na terenie gminy Bobolice nie istnieje stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Najbliższe punkty mieszczą się w miejscowościach Sianów i Koszalin. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Kurozwęcz z dniem 31 marca 2009 r. zakończyła działalność (Rysunek 3).

Rysunek 3	Rozmieszczenie stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie zachodniopomorskim.

Źródło: PGO  dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2018 .

## Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami

Na obszarze gminy Bobolice występują następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- niezawieranie umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów, wykorzystywanie we własnych gospodarstwach domowych,

- niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii,

- niewystarczająca motywacja ekonomiczna do podejmowania działań ekologicznych,

- niewystarczający monitoring wytwarzania odpadów niebezpiecznych,

- nie wszyscy mieszkańcy objęci są selektywną zbiórką odpadów,

- brak wyraźnego postępu w rozwijaniu selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- mała świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie zagospodarowywania odpadów oraz w stosunku do przedsięwzięć inwestycyjnych służących poprawie gospodarki odpadami komunalnymi,

- tworzenie się ,,dzikich’’ wysypisk pomimo zawartych umów; brak możliwości ustalenia osób odpowiedzialnych za tworzenie się ,,dzikich’’ wysypisk,

- spalanie części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu,

- niska efektywność selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wytwarzanych                w gospodarstwach domowych wynikająca z małej liczby punktów zbierania odpadów problemowych,

- niski stopień selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

Analiza problemów w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Bobolice wykazuje wciąż dużą niedoskonałość działania systemu jako całości. Dużym problemem jest obserwowany niski poziom świadomości społecznej i związany z tym niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym wydzielania odpadów niebezpiecznych z tego strumienia.

# Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

Zmiany zachodzące w gospodarce odpadami są wypadkową różnych zjawisk między innymi:

- zmiany liczby ludności na terenie gminy,

- zmiany stopy życiowej mieszkańców,

- podwyższenia świadomości ekologicznej mieszkańców,

- postępu technicznego i technologicznego,

- rozwoju ekonomicznego i gospodarczego.

Zmiana liczby ludności, a także wzrost zamożności społeczeństwa powodują zmiany w ilości         i strukturze odpadów komunalnych. Na ilość i skład wytwarzanych odpadów wpływa również wysokość opłat za świadczone usługi, wielkość, ilość oraz lokalizacja udostępnianych pojemników.

Prognozy demograficzne

Prognozę zmian demograficznych na terenie gminy Bobolice obliczono na podstawie wyliczonej średniej przyrostu naturalnego z okresu kilku ostatnich lat. Dane zaczerpnięto z GUS, gdzie przyrost ludności w gminie charakteryzuje się wartością ujemną.

Tabela 8	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Bobolice w latach 2009 - 2020.

| Liczba ludności w poszczególnych latach w gminie Bobolice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9 784 | 9 732 | 9 680 | 9 628 | 9 576 | 9 524 | 9 472 | 9 420 | 9 368 | 9 316 | 9 264 | 9 212 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z BDR, www.stat.gov.pl.

Zilustrowaniem danych z powyższej tabeli jest wykres prognozy liczby ludności omawianej gminy, gdzie wyraźnie zaznacza się tendencja malejąca liczby ludności. Zjawisko to wiąże się                    z ujemnym przyrostem naturalnym oraz migracją mieszkańców poza granice gminy.

Wykres 5	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Bobolice w latach 2009 - 2020.

Źródło: obliczenia własne.

## Odpady komunalne

Prognozy zmian w zakresie ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Bobolice opracowano w oparciu o prognozowane zmiany założone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 oraz na podstawie PGO dla Powiatu Koszalińskiego 2009 – 2011. Założenia te są następujące:

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 % (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów):

- do 10 % w 2010 r.,

- do 15 % w 2014 r.,

- do 20 % w 2018 r.,

spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali;

- wskaźnik redukcji poziomu składowania odpadów wytwarzanych do poziomu:

- 2010 r. – 90 % odpadów wytwarzanych,

- 2014 r. – 85 % odpadów wytwarzanych,

- 2018 r. – 80 % odpadów wytwarzanych.

- Liniowy wskaźnik wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych:

- 2010 r. – 311 kg/M/rok,

- 2014 r. – 323 kg/M/rok,

- 2018 r. – 336 kg/M/rok.

Biorąc pod uwagę jednostkowy wskaźnik wytworzenia odpadów oraz prognozy demograficzne szacuje się, iż w latach 2009 - 2020 na terenie gminy Bobolice powstaną następujące ilości odpadów komunalnych:

Tabela 9	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Bobolice w latach 2009 – 2020.

| 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| --- | --- | --- |
| 3 026,65 | 3 082,23 | 3 137,33 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z WPGO oraz prognozy liczby ludności.

Kierując się wskaźnikami redukcji poziomu składowania odpadów wytworzonych sporządzono prognozę zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych w formie tabelarycznej oraz graficznej:

Tabela 10	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Bobolice.

| Składowanie odpadów komunalnych [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 90 % | 58 % | 80 % |
| 2 723,99 | 2 619,90 | 2 509,87 |

Źródło: Obliczenia własne.

Rysunek 4	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Bobolice.

Źródło: Obliczenia własne.

Stosując wskaźnik wzrostu poziomu selektywnego zbierania odpadów obliczono zmiany w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:

Tabela 11	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

| Selektywna zbiórka odpadów [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2010r. | 2014r. | 2018r. |
| 302,67 | 462,33 | 627,47 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z  WPGO i PPGO.

Wykres 6	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z  WPGO i PPGO.

Analizując powyższe dane widzimy, że ilość odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki ma wykazywać tendencję rosnącą.

Mieszkańcy gminy Bobolice podobnie, jak pozostali mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, będą wytwarzać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie,

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- odpady z targowisk,

- odpady z czyszczenia ulic i placów,

- odpady wielkogabarytowe.

Tabela 12	Prognoza ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2010 – 2018.

| Lp. | Rodzaj | Ilość odpadów [ Mg] w latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2014 | 2018 |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 302,67 | 462,33 | 627,47 |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 85,96 | 87,84 | 90,04 |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych | 2 422,83 | 2 311,98 | 2 194,26 |
| 4 | Odpady z targowisk | 29,96 | 30,82 | 31,37 |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 66,28 | 67,81 | 69,34 |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe | 118,95 | 121,44 | 124,87 |
|  | Razem | 3 026,65 | 3 082,23 | 3 137,33 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010.

Zilustrowaniem prognozy ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2010, 2014, 2018 przez mieszkańców gminy Bobolice jest poniższy wykres:

Wykres 7	Prognoza zmiany ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Bobolice w latach 2010, 2014, 2018.

Zgodnie z zakładaną prognozą w KPGO, WPGO oraz PPGO niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych                               w najbliższych latach będą odznaczały się tendencją malejącą na koszt wzrostu selektywnej zbiórki odpadów.

### Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Oszacowanie ilości odpadów ulegających biodegradacji odbyło się na podstawie wskaźników z KPGO 2010.

Tabela 13	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Bobolice w latach 2010, 2013, 2018.

| Lp. | Rodzaj | Ilość odpadów w [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2013 | 2018 |
| 1 | Papier i tektura | 124,27 | 146,78 | 192,79 |
| 2 | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 1,79 | 1,71 | 1,69 |
| 3 | Odpady zielone ( z ogrodów i parków) | 84,93 | 81,70 | 79,84 |
| 4 | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 1 154,31 | 1 058,59 | 956,96 |
| 5 | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 29,95 | 28,84 | 28,17 |
|  | Razem | 1 395,24 | 1 317,63 | 1 259,45 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010.

Powyższa prognoza wskazuje na fakt obniżania się ilości odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach jest to tendencja zgodna z występującą w KPGO 2010. Trend ten zobrazowano poniższym wykresem:

Wykres 8	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Bobolice w latach 2010, 2013, 2018.

Źródło: obliczenia własne.

## Odpady niebezpieczne

### Odpady zawierające PCB

Z uwagi na konieczność usunięcia całkowitego urządzeń zawierających PCB do roku 2010 przewidywany jest wzrost ilości odpadów z tej grupy, zwłaszcza bezpośrednio przed datą graniczną.

### Oleje odpadowe

Szacuje się nieznaczny wzrost wytwarzania tej grupy odpadów z uwagi, m. in. na wciąż niższy stopień użycia baterii pierwotnych w porównaniu z Europą Zachodnią.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Z uwagi na przemiany demograficzne oraz przyrost ilości porad medycznych, szacuje się 1 % rocznie przyrostu ilości tych odpadów (wg KPGO 2010).

### Zużyte baterie i akumulatory

Zakłada się, że w związku z koniecznością wypełnienia ustawowych wymagań nastąpi znaczny wzrost efektywności zbierania i recyclingu szczególnie w odniesieniu do baterii                                i akumulatorów małogabarytowych. Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie tendencja nieznacznie wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

### Zużyty sprzęt elektroniczny

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 - 2012 podaje zgodnie z KPGO 2010 wzrost ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o 3 % w skali rocznej. Od 2008 roku przyjmuje się osiągnięcie poziomu zbierania wynoszącego minimum                 4 kg/mieszkańca/rok. W związku z tym, iż prognoza liczby ludności na najbliższe lata posiada tendencję malejącą, wiąże się to ze spadkiem ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Bobolice.

Tabela 14	Prognoza ilości wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego na terenie gminy Bobolice.

| rok | 2010r. | 2014r. | 2018r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość sprzętu w Mg | 38,93 | 38,10 | 37,26 |

Źródło:	 Obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 - 2012.

### Odpady zawierające azbest

Program usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla terenu gminy Bobolice zakłada usunięcie wyrobów azbestowych do roku 2032. W związku z tym ilość odpadów zawierających azbest w kolejnych latach będzie odznaczała się tendencją rosnącą.

### Przeterminowane pestycydy

W związku z wysokimi cenami pestycydów, przewiduje się oszczędną gospodarkę nimi,               a w związku z tym wytwarzanie tych odpadów w znikomej ilości. Innym aspektem jest kwestia prawidłowego postępowania z opakowaniami po aktualnie użytkowanych środkach. Zagadnienia te reguluje ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. Przestrzeganie tej ustawy powinno przyczynić się do zlikwidowania sytuacji, kiedy na składowiska odpadów komunalnych trafiały opakowania po środkach ochrony roślin.

## Odpady pozostałe

### Zużyte opony

Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów mechanicznych.

### Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Bobolice będzie rosła w związku z rozwojem budownictwa. Odpady te poddawane będą procesom odzysku w instalacjach oraz w inny sposób,    np. do niwelowania terenu, rekultywacji wyrobisk.

### Odpady opakowaniowe

KPGO 2010 zakłada, że nie będzie znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych, co jest spowodowane postępem technologicznym, dzięki któremu obniża się masa odpadów. Przyczyni się do tego również obowiązek przedsiębiorców do redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752) wprowadza obowiązek odzysku i recyclingu na odpowiednich poziomach, które są określone w załączniku do w/w rozporządzenia. KPGO 2010 zakłada, że do roku 2019 dominującymi ze względu na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Podobne założenia są zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego. Taka tendencja będzie zachowana również na obszarze gminy Bobolice.

### Komunalne osady ściekowe

Na ilość osadów wytarzanych mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków.

Zgodnie z założonymi Ilość komunalnych osadów ściekowych powinna kształtować się                  w następujący sposób:

Tabela 15	Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych na terenie gminy Bobolice.

| Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 20,483 | 22,609 | 24,956 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z KPGO 2010 oraz BDR, www.stat.gov.pl.

### Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno – technologicznych

Zgodnie z KPGO 2010 oraz PGO dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 – 2012 przewiduje się, że będzie następować:

- rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi            w związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych,

- w celu ograniczenia masy odpadów komunalnych, wywiązania się z wymogów Unii Europejskiej, dostosowania do założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz Planów Gospodarki Odpadami niższych szczebli, jako podstawę gospodarki odpadami zakłada się Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców.

W celu usystematyzowania gospodarki odpadami podzielono województwo zachodniopomorskie na 5 regionów gospodarki odpadami. Zaproponowany podział uwzględnia już istniejące międzygminne powiązania gospodarcze, uwarunkowania geograficzne i gęstość zaludnienia. Podział województwa na regiony gospodarowania odpadami  uwzględnia w znacznym stopniu występujące w trenie więzi gospodarcze i ułatwi tym samym generowanie nowych projektów inwestycyjnych. Jednym z takich regionów jest Region Środkowo – Pomorski, do którego należy gmina Bobolice.

Jako podstawę gospodarki odpadami zakłada się również wydzielenie dwóch Zakładów Termicznej Utylizacji Odpadów: w Szczecinie i Koszalinie. Obiekty te będą mogły unieszkodliwić około 120 tys. Mg zmieszanych odpadów uzyskanych każdy z frakcji nadsitowej, uzyskanej po mechanicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych, obejmujących rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, klasyfikację i separację na frakcję dającą się w całości lub części wykorzystać materiałowo i energetycznie.

Proponowany Środkowo-Pomorski region gospodarowania odpadami opiera się na działaniu czterech Zakładów Zagospodarowania Odpadów oraz jednym (w/w) Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie. Jednym z nich jest projektowany system gospodarki, który to stanowić będzie kontynuację i rozbudowę dotychczas istniejącego systemu w oparciu o ZOO Sianów, z instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z projektem planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego ZOO Sianów stanowić ma zakład odzysku odpadów, obejmujący swoim zasięgiem działania gminy z powiatu koszalińskiego i sławieńskiego. W ramach funkcjonowania tego zakładu planuje się w/w budowę zakładu termicznej utylizacji w Koszalinie. System gospodarowania odpadów, służący realizacji celów postawionych dla gminy Bobolice w niniejszym opracowaniu, polegał będzie na rozbudowie zakładu zagospodarowania odpadów ZOO Sianów.

Po roku 2015 w zakładzie zagospodarowania odpadów w Sianowie zakłada się realizowanie procesów mechaniczno - biologicznych z beztlenową i tlenową stabilizacją. W ramach mechanicznego sortowania odpadów zmieszanych wydzielone będą minimum dwie granulometryczne frakcje:

- odsiew – mniejsza niż 100 mm frakcja wysokokaloryczna, sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyclingu, natomiast pozostałość kierowana do zakładu termicznego przekształcania odpadów (w przyszłości, po zrealizowaniu budowy przedmiotowego zakładu) lub przetwarzania na paliwo alternatywne i przekazywana do odzysku energii.

- przesiew – frakcja 0 – 100 mm kierowana do biologicznej stabilizacji; proces dwustopniowy – w pierwszym etapie fermentacja mezofilowa lub termofitowa, w drugim jednostopniowa stabilizacja tlenowa w zamkniętym reaktorze lub hali, z aktywnym napowietrzaniem oraz ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego.

Zakłada się rozwiązania alternatywne – wykorzystanie pryzm energetycznych do produkcji biogazu, proces przerobu odpadów w pryzmach z pasywnym napowietrzaniem, napowietrzaniem wymuszonym – moduły powtarzalne.

1) Kierowaniu odpadów na ZOO Sianów wg zasad aktualnie obowiązujących, przy założeniu dążenia do realizacji celów zawartych w GPGO.

2) Unieszkodliwianiu odpadów w planowanym do utworzenia w latach 2013 - 2015 Zakładzie Termicznej Utylizacji Odpadów w Koszalinie.

Gmina Bobolice w dniu 02.10.2009 r. podpisała list intencyjny dotyczący uporządkowania gospodarki odpadami na obszarze powiatów białogardzkiego, koszalińskiego i sławieńskiego poprzez przekazywanie odpadów do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie.

# Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami i przyjęte terminy ich realizacji zgodne z KPGO, WPGO oraz PPGO

Wszystkie cele przyjęte w gospodarce odpadami dla gminy Bobolice harmonizują z celami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 - 2012 oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego 2009 -2012 są zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa.

Osiągniecie niżej wymienionych celów będzie możliwe poprzez zapobieganie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych, a w następnej kolejności wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie będzie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie.

Cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2009 - 2016, które wynikają z „Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016” to:

- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.),

- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska,

- zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,

- sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.. U. Nr 138, poz. 865),

- eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów,

- pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.

Kierunki działań przewidziane w „Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012                  z perspektywą do roku 2016”:

- zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),

- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.),

- zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyclingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie,

- dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.),

- wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyclingu wyeksploatowanych pojazdów,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe),

- realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych               i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych,

- wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,

- dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów (do końca 2010 r.).

Cel strategiczny oraz cele główne w zakresie gospodarki odpadami zgodny z celem z PGO Powiatu Koszalińskiego 2009 - 2012:

Celem strategicznym w gospodarce odpadami przyjętym w powiecie koszalińskim, któremu podlega gmina Bobolice, jest minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów i ich oddziaływania na środowisko oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. W związku z powyższym, zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- gospodarowanie odpadami w gminie w oparciu o zakład zagospodarowania odpadów (ZOO Sianów) oraz projektowany zakład termicznej utylizacji w Koszalinie,

- zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

## Przyjęte cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów

### Odpady komunalne

Priorytetowymi celami w gospodarce odpadami komunalnymi są:

- wszyscy mieszkańcy gminy Bobolice zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z PPGO),

- redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak, aby nie było składowanych:

  - W 2010 roku więcej niż 75 %,

  - W 2013 roku więcej niż 50 %,

  - W 2020 roku więcej niż 35 %

masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO, PPGO),

- redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85 % ilości wytworzonych odpadów w 2014 roku (cel zgodny z PPGO).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 109, poz. 752) w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych określa w/w poziomy w poszczególnych latach aż do roku 2014:

Tabela 16	Roczne poziomy odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.

| Poz. | Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2009 r. |  | 2010 r. |  | 2011 r. |  | 2012 r. |  | 2013 r. |  | 2014 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  |
|  |  |  | odzysku | recyclingu | odzysku | recyclingu | odzysku | recyclingu | odzysku | recyclingu | odzysku | recyclingu | odzysku | recyclingu |
| 1 | opakowania razem | bez względu na symbol PKWiU | 511) | 301) | 531) | 351) | 551) | 401) | 571) | 451) | 58,51) | 501) | 601) | 551) |
| 2 | opakowania z tworzyw sztucznych |  | - | 171)2) | - | 181)2) | - | 191)2) | - | 201)2) | - | 21,51)2) | - | 22,51)2) |
| 3 | opakowania z aluminium |  | - | 431) | - | 451) | - | 471) | - | 481) | - | 491) | - | 501) |
| 4 | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej |  | - | 291) | - | 331) | - | 371) | - | 421) | - | 461) | - | 501) |
| 5 | opakowania z papieru i tektury |  | - | 501) | - | 521) | - | 541) | - | 561) | - | 581) | - | 601) |
| 6 | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami |  | - | 411) | - | 431) | - | 461) | - | 491) | - | 551) | - | 601) |
| 7 | opakowania z drewna |  | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) |

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych(Dz.U.07.109.752)

    - Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)

2)	Do poziomu recyclingu zalicza się wyłącznie recycling, w wyniku, którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

### Odpady niebezpieczne

- Odpady zawierające PCB

1) Celem w latach 2009-2010 jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.

2) W okresie od 2011 r. należy dokonać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej              50 ppm.

- Oleje odpadowe

1) Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców.

2) W latach 2009 – 2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyclingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%, z równoczesnym dążeniem do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów.

- Zużyte baterie i akumulatory

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku     i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania.

Do roku 2009 należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyclingu wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2007 Nr 109, poz. 752) wskazane w poniższej tabeli.

Tabela 17	Poziomy odzysku i recyclingu akumulatorów oraz ogniw i baterii galwanicznych w latach 2009.

| Rodzaj produktu, z którego powstał odpad | 2009 r. |  |
| --- | --- | --- |
|  | % poziomu |  |
|  | odzysku | recyclingu |
| Akumulatory kwasowo - ołowiowe | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zebrane |
| Akumulatory niklowo – kadmowe (wielkogabarytowe) | 60 | 60 |
| Akumulatory niklowo – kadmowe (małogabarytowe) | 40 | 40 |
| Akumulatory niklowo – żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne wielkogabarytowe | 40 | 40 |
| Akumulatory niklowo – żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe | 20 | 20 |
| Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych | 20 | 201 |

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych(Dz.U.07.109.752)

1-nie dotyczy ogniw cynkowo – węglowych i alkalicznych

W okresie od 2011 do 2018 r. (dla 2019 roku brak celu ilościowego) za cel stawia się osiąganie poziomów zbierania i wydajności recyclingu (zdefiniowanych i określonych w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii                       i akumulatorów oraz uchylającej ją dyrektywę 91/157/EWG), przy czym:

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej wysokości 25% masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych do 2012 r.,

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w wysokości 45% do 2016 r.

- Odpady medyczne i weterynaryjne

- Upowszechnienie obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych i weterynaryjnych, szczególnie o charakterze lekarskich praktyk indywidualnych.

- Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych           w obszarze gminy.

- W okresie od 2009 r. do 2018 r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), w celu zmniejszenia ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców, dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym zakresie.

- Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego             i elektronicznego.

- Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2009 r. do 2018 r. (dla roku 2019 brak celu cząstkowego):

- Osiągnięcie od 1 stycznia 2009 r. poziomów odzysku i recyclingu zużytego sprzętu                 w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postacie wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyclingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyclingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych                 i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyclingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyclingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

- Osiągnięcie od 1 stycznia 2009 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości           4 kg/mieszkańca/rok.

- Odpady zawierające azbest

Sukcesywne osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przewidzianym do roku 2032, z uwzględnieniem jego aktualizacji.

- Odpady materiałów wybuchowych

W okresie od 2009 r. do 2014 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów wybuchowych oraz dostosowanie go do wymagań ochrony środowiska. Po roku 2014 cele zostaną określone zgodnie z kolejnym krajowym planem gospodarki odpadami.

### Odpady pozostałe

- Zużyte opony

W okresie od 2009 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągniecie poziomów 85% odzysku i recyclingu zużytych opon w 2010 r. oraz 100 % odzysku i 20% recyclingu w 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

- Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

W okresie od 2009 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

- Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2019 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- ograniczenie składowania osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego                       i chemicznego,

- Osiągnięcie w 2010r.:

- 40% poziomu stosowania osadów w rekultywacji,

- 35% wykorzystania osadów w rolnictwie,

- 10% kompostowania,

- 15% unieszkodliwienia termicznego.

- Opakowania i odpady opakowaniowe

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie 2008 - 2018 przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w poniższej tabeli:

Tabela 18	Poziomy odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych.

| Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad | 2010* |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % poziomu |  |  |  |
|  | odzysku | recyclingu | odzysku | recyclingu |
| Opakowania ogółem | min 53 | min 35 | min 60 | 55 - 80 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych** | - | min 18 | - | min 22,5 |
| Opakowania z aluminium | - | min 45 | - | min 50 |
| Opakowania ze stali |  | min 33 |  | min 50 |
| Opakowania z papieru i tektury | - | min 52 | - | min 60 |
| Opakowanie ze szkła | - | min 43 | - | min 60 |
| Opakowania z materiałów naturalnych (drewna, tekstyliów) | - | - | - | - |
| Opakowania z drewna | - | min 15 | - | min 15 |

* Poziomy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu opadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 752) ** Do poziomu recyclingu zalicza się wyłącznie recycling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego

# Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami

Gmina Bobolice w okresie od 2009 do 2016 będzie zmierzała do realizacji celów założonych   w niniejszym GPGO. Aby to osiągnąć będzie podejmowała stosowne kroki - działania w zakresie gospodarki odpadami, zgodne z prawodawstwem krajowym i unijnym. Niżej wymienione kierunki działań są zgodne z kierunkami dla PPGO.

## Odpady komunalne

### Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko

- Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, kreującej zachowania konsumentów w kierunku zakupu produktów z materiałów recyclingowanych, ograniczenia zakupu produktów jednorazowego użytku, stosowania materiałów wysokiej trwałości.

- Promowanie redukcji zużywanych materiałów, z jednoczesnym wykorzystania materiałów poddanych recyclingowi (papier, tonery do drukarek i kopiarek) w jednostkach administracji publicznej.

- Uporządkowanie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, eliminacja uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją tych składowisk, łącznie                        z zamykaniem i rekultywacją składowisk niespełniających wymagań prawa.

- Finansowanie zadań ze środków publicznych przy uwzględnieniu kryteriów ochrony środowiska.

### Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami              w zakresie zbierania, transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Bobolice zostaną przyjęte następujące kierunki działań w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

Zbieranie i transport

- Kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości                     z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,                    w efekcie czego stosownymi umowami lub decyzjami powinno zostać objętych 100% mieszkańców.

- Kontrola przez gminę zgodności ustaleń zawartych w zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych odpadów.

- Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na poziomie gminnym w ramach planów gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących frakcji odpadów zbieranych i transportowanych odrębnie:

- odpady zielone z ogródków i parków,

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety czasopisma itd.),

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne i metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady remontowo-budowlane.

Odzysk i unieszkodliwianie

- Zapewnienie dostępności do odpowiedniej przepustowości instalacji, umożliwiających przetworzenie wszystkich selektywnie zebranych odpadów i odpowiednie monitorowanie zrealizowanych i planowanych inwestycji.

- Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłu w celu stymulowania rozwoju rynków surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyclingu.

- Promowanie wykorzystania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne.

- Wydawanie pozwoleń tylko na budowę instalacji realizujących założenia planów gospodarki odpowiedniego szczebla i których celowość została potwierdzona analizą koszty-korzyści – osiągnięcie efektu środowiskowego.

- Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji.

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku                     i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

Wdrażanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami

- Gospodarka odpadami w gminie oparta na zakładzie zagospodarowania odpadów (ZOO Sianów) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów               z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Zgodnie z projektem planu gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego, zakład zagospodarowania odpadów (ZOO Sianów) powinien zapewnić co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych,

- termiczne przekształcenie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości sortowni,

- składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

- Gospodarowanie odpadami oparte na planowanej do utworzenia, w ramach ZOO Sianów, instalacji termicznego unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych w Koszalinie,                 w latach 2013 - 2015.

### Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów

Do odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z prognozą zawartą w KPGO 2010 zaliczamy:

- papier i tekturę,

- odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych),

- odpady zielone z (ogrodów i parków),

- odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji).

W myśl artykułu 16 ustawy o odpadach poziomy redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania powinny wynosić:

  - W 2010 r. - 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

  - W 2013 r. - 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

  - W 2020 r. - 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

W roku bazowym tzn. 1995 wytworzono na terenie gminy Bobolice 766,82 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych została ustalona                   w oparciu o dane z GUS obejmujące liczbę mieszkańców na terenach wiejskich i miejskich oraz wskaźniki wytwarzania odpadów biodegradowalnych dla roku 1995 wyrażone w kg/M/rok, osobno dla terenów wiejskich i miejskich (KPGO 2010). Poniżej dokonano porównania ilości odpadów ulegających biodegradacji, które będą wytwarzane na terenie gminy Bobolice w latach 2010, 2013, 2018 z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów:

Tabela 19	Zestawienie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Bobolice z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.

|  | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | 2020 |
| Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji | 1 395,24 | 1 317,63 | 1 259,45 |
| Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji | 750,03 | 500,02 | 350,01 |
| Ilość odpadów do przekształcenia biologicznego lub termicznego | 645,22 | 817,61 | 909,43 |

Źródło: Obliczenia własne.

Analizując dane z powyższej tabeli spostrzegamy, iż ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach wykaże tendencję wzrostową. Poziomy składowania tej grupy odpadów będą malały. W związku z tym rosnąć będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji, które trzeba będzie przekształcić biologicznie lub termicznie. Tendencja ta wyraźnie zaznacza się na poniższym wykresie:

Wykres 9	Porównanie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Bobolice z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.

Działania zmierzające do realizacji celu polegającego na redukcji ilości odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych przez składowanie:

    - Budowa linii technologicznych do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, w tym:

- kompostowni odpadów organicznych,

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

- zakładu termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

    - Promocja marketingowa stosowania kompostów z odpadów.

    - Kompleksowe działania informacyjno - edukacyjne w zakresie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.

    - Wykorzystywanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w gospodarstwach domowych na cele własne poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

5) Zbiórka selektywna odpadów biodegradowalnych, celem pozyskanie surowca                           o odpowiedniej czystości.

6) Selektywna zbiórka odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji i przetwarzanie w kompostowniach na nawóz organiczny lub poddawanie procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.

7) Poddanie odpadów zmieszanych o wysokiej zawartości odpadów biodegradowalnych biologicznym lub termicznym procesom przekształcania, celem pozyskania energii.

### Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska

Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Boboliczki nie spełnia wymagań ochrony środowiska i z tej też racji zostało zakwalifikowane do zamknięcia w 2009 roku. Poniższa tabela przedstawia harmonogram zamykania składowiska w Boboliczkach:

Tabela 20	Harmonogram zamykania składowiska w Boboliczkach.

| Lokalizacja składowiska | Termin zamknięcia | Koszt całkowity rekultywacji z monitoringiem | Właściciel obiektu | Harmonogram działań związanych z rekultywacją |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boboliczki | 01-01-2009 | 220 zł/l m2 |  | Zadania | Lata realizacji |
|  |  |  | Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach | Plantowanie terenu | I i II kwartał 2009 |
|  |  |  |  | Wykonanie warstwy uszczelniającej | II i IV kwartał 2009 |
|  |  |  |  | Wykonanie warstwy gleby | IV kw. 2009-2011 |
|  |  |  |  | Wykonanie zabiegów agrotechnicznych | IV kw. 2009-2011 |
|  |  |  |  | Wykonanie nasadzeń | 2010-2012 |
|  |  |  |  | Pielęgnacja nasadzeń | 2010-2013 |

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego 2009-2012.

## Odpady niebezpieczne

- Działania ogólne:

- Wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie, oprócz odpadów azbestowych.

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty,

- zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty prowadzące działalność                w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w następujących podgrupach:

- odpady zawierające PCB,

- odpady przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po ich zużyciu,

- oleje odpadowe,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady medyczne i weterynaryjne,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady zawierające azbest,

- odpady materiałów wybuchowych.

- Odpady zawierające PCB

- Sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB do końca czerwca 2010 r.

- Unieszkodliwianie/dekontaminacja odpadów zawierających PCB w kraju lub poza jego granicami.

- Monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.

- Organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie podlegają inwentaryzacji.

- Oleje odpadowe

- Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych.

- Monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku).

- Kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania, magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania.

- Zużyte baterie i akumulatory

- Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych.

- Odpady medyczne i weterynaryjne

- Monitorowanie ilości powstających odpadów w jednostkach służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych.

- Finalne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych metodą termicznego przekształcania.

- Rozbudowa i ujednolicenie istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

      - Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

      - Zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie ponowne użycie przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- Odpady zawierające azbest

- Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem.

- Modernizacji istniejącej wydzielonej kwatery na odpady azbestowe w ZOO Sianów.

- Edukacja w zakresie zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

- Wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, wraz z zachętami finansowymi.

- Odpady materiałów wybuchowych (w przypadku ich wykrycia)

- Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami wybuchowymi.

### Plan unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

- Odpady zawierające PCB

- Weryfikacja danych o urządzeniach mogących zawierać PCB, na podstawie odpowiednich badań laboratoryjnych w celu uzyskania informacji o ilości i rodzajach odpadów zawierających PCB.

- Usuwanie z urządzeń olejów zawierających PCB (dekontaminacja), a w przypadku gdy nie jest to uzasadnione, unieszkodliwione tych urządzenia w instalacjach termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. W instalacjach takich unieszkodliwia się również oleje zawierające PCB.

- Monitorowanie prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.

- Umieszczenie na listach przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych                              z dekontaminacją i unieszkodliwianiem urządzeń zawierających PCB (jako forma zachęty dla przedsiębiorców do wcześniejszego usuwania urządzeń zawierających PCB).

- Odpady zawierające azbest

- Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.

- Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski i z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest poszczególnych gmin powiatu, wg programów usuwania azbestu.

- Składowanie odpadów zawierających azbest w wydzielonej kwaterze ZOO w Sianowie.

## Odpady pozostałe

- Zużyte opony

- Wspieranie działań w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw,

- Kontrola właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w szczególności podmiotów zajmujących się wymianą i naprawą opon.

Zaleca się stosowanie następujących metod i technologii zagospodarowania zużytych opon: bieżnikowanie, wytwarzanie granulatu gumowego, odzysk energii poprzez współspalanie                         w cementowniach, elektrowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie

współspalania odpadów.

- Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

  - Rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyclingu tych odpadów.

  - Kontrola właściwego postępowania z tymi odpadami.

- Komunalne osady ściekowe

  - Uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych                     w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

  - Kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

  - Wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych.

- Opakowania i odpady opakowaniowe

  - Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyclingu odpadów opakowaniowych.

  - Kontrola działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku                         i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyclingiem odpadów opakowaniowych,

# Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 zakłada jako podstawę gospodarki odpadami – zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Szczegóły dotyczące ZZO, z którego w przyszłości będzie korzystać gmina Bobolice, zostały opisane w rozdziale 4.3.6.

- Odpady medyczne i weterynaryjne będą odbierane i transportowane przez firmy posiadające stosowne pozwolenia do spalarni odpadów medycznych w Koszalinie, celem termicznego unieszkodliwienia.

- Zakłada się kontynuację systemu zbiórki olejów odpadowych w punktach selektywnej zbiórki oraz na terenie obiektów takich jak stacje paliwowe i warsztaty samochodowe                                  i transportowanie do odbiorców zajmujących się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.

- Zakłada się kontynuację istniejącego systemu zbiórki odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminnych punktach selektywnego zbioru i punktach handlowych oraz zbiórkę od podmiotów gospodarczych przez dystrybutorów urządzeń.

- Zużyte baterie i akumulatory będą nadal zbierane w punktach selektywnego zbioru                           i przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku i unieszkodliwienia.

Odpady zawierające azbest będą demontowane przez wyspecjalizowane osoby i przewożone przez kierowców posiadających stosowne uprawnienia na kwaterę odpadów azbestowo-cementowych                 w ZOO Sianów.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji

Wytworzone na terenie powiatu odpady biodegradowalne będą zbierane selektywnie, transportowane do ZOO w Sianowie i tam odzyskiwane oraz unieszkodliwiane w instalacjach ZOO (kompostownia – odzysk R3, składowisko – unieszkodliwianie D5). Pozwoli to na uzyskanie wymaganych prawem poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych.

Projektowany system gospodarki odpadami opakowaniowymi

Zakłada się stosowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Bobolice, do czego wymagane jest zwiększenie liczby pojemników na odpady segregowane. Zebrane odpady zakłada się transportować na instalację ZOO w Sianowie –linię segregacji odpadów.

Projektowany system gospodarki odpadami wielkogabarytowymi

Zakłada się kontynuację zbiórki odpadów wielkogabarytowych w punktach selektywnej zbiórki zlokalizowanych na terenie gmin, a w przypadku braku takich punktów - okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli lub w ustalonych wcześniej miejscach – akcje przynajmniej dwa razy              w roku.

Projektowany system gospodarki odpadami budowlanymi

Zbiórką i transportem wytworzonych odpadów budowlanych zajmować się będą w dalszym ciągu przedsiębiorcy będący wytwórcami tych odpadów oraz specjalistyczne firmy posiadające stosowne pozwolenia. Odpady będą przekazywane do ZOO w Sianowie i wykorzystywane do rekultywacji kwater składowiska utwardzania dróg.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi niebezpiecznymi

Odpady komunalne niebezpieczne będą zbierane w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów oraz przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia, a następnie przekazywane do docelowych instalacji odzysku lub unieszkodliwiania.

# Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań

Zadania przeznaczone do realizacji w ramach GPGO dla gminy Bobolice na lata 2009 – 2012          z perspektywą do roku 2020 opracowano w oparciu o cele i kierunki działań.

Tabela 21	Planowane zadania strategiczne w zakresie gospodarki odpadami, Gmina Bobolice.

| Okres realizacji | Nazwa zadania | Jednostka / Źródła finansowania | Koszt tys. zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie ciągłe | Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami (co 4lata), sprawozdania z realizacji GPGO (co 2lata) | Gmina Bobolice / budżet gminy | 6,0 |
| 2009 – 2020 | Rozbudowa GPZON w Bobolicach | Gmina Bobolice / Fundusze ochrony środowiska, środki UE, budżet gminy | 50,0 |
|  | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców. | Gmina Bobolice / Fundusze ochrony środowiska, środki UE, budżet gminy | 15,0 |
|  | Kontynuacja kampanii informacyjnej propagującej na terenach o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej kompostowanie odpadów domowych organicznych we własnym zakresie - indywidualne kompostowniki | Gmina Bobolice / budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | 10,0 |
|  | Rozbudowa składowiska w Sianowie w ramach Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO w Sianowie) | ZZO w Sianowie / PGK *zw. Gmin / Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK | 19100,0 |
|  | Budowa lub modernizacja instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w ramach ZZO w Sianowie |  |  |
|  | Budowa linii do przerobu wraków samochodowych w ramach ZZO w Sianowie |  |  |
|  | Budowa linii technologicznej do przerobu i odzysku odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO w Sianowie |  |  |
|  | Rozwój systemu gospodarki odpadami w oparciu o system ponadlokalny z regionalnym ZZO w Sianowie; rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów |  |  |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych zapewniającego realizację celów i zdań założonych w Planie, tj. unieszkodliwianie w 2020r. maks. 35% odpadów biodegradowalnych (w stosunku do ilości wytworzonej z 1995r.) poprzez składowanie. |  |  |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych biodegradowalnych w oparciu o regionalny ZZO w Sianowie; rozbudowa kompostowni pryzmowej o moduły podnoszące efektywność procesu kompostowania (np.: kompostownia kontenerowa) |  |  |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2020r. 70% odpadów komunalnych budowlanych. |  |  |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych budowlanych w oparciu o regionalny ZZO w Sianowie; rozbudowa linii przerobu odpadów budowlanych |  |  |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2020r. 70% odpadów komunalnych wielkogabarytowych |  |  |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych w oparciu o regionalny ZZO w Sianowie; rozbudowa / doposażenie stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych |  |  |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2020r. 80% odpadów komunalnych niebezpiecznych. |  |  |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych w oparciu o regionalny ZZO w Sianowie; rozbudowa / doposażenie SPON lub magazynu odpadów niebezpiecznych |  |  |
|  | Rozwój gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmującej selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recycling; zwiększenie asortymentu odbieranych odpadów opakowaniowych. Zwiększenie ilości pojemników. |  |  |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych opakowaniowych w oparciu o regionalny ZZO w Sianowie; rozbudowa linii segregacji odpadów |  |  |
| Rekultywacja 2009 - 2010 Monitoring 2009 - 2039 | Rekultywacja składowiska gminnego w Boboliczkach (gm. Bobolice) z monitoringiem na okres 30 lat | Gmina Bobolice / Fundusze ochrony środowiska, środki UE, budżet gminy | 220 zł/m2 |
| Usuwanie wyrobów zaw. azbest 2009 - 2032 | Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z unieszkodliwianiem i transportem pokryć dachowych zawierających azbest na obiektach budowlanych z terenu miasta i gminy. | Gmina Bobolice, właściciele wyrob. zaw. azbest / Budżet gminy, fund. ochrony środ | 20 zł/ m2* |

Źródło:  PPGO, WPGO, KPGO, dane z PGK Koszalin (dane dot. ZZO Sianów)

Objaśnienia:

PGK – PGK Sp. z o. o. w Koszalinie,

ZOO Sianów – Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie,

* przy powierzchniach maksymalnie do 200 m2.

Tabela 22	Planowane zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Bobolice.

| Okres realizacji | Nazwa zadania | Jednostka / Źródła finansowania | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekultywacja 2009 - 2010 Monitoring 2009 - 2039 | Rekultywacja składowiska gminnego w Boboliczkach z monitoringiem na okres 30 lat | Gmina Bobolice / Fundusze ochrony środowiska, środki UE, budżet gminy | 220 zł/m2 |
| 2009 - 2020 | Rozbudowa GPZON w Bobolicach | Gmina Bobolice / Fundusze ochrony środowiska, środki UE, budżet gminy | 50,0 tys.zł |
| Usuwanie wyrobów zaw. azbest 2009 - 2032 | Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z unieszkodliwianiem i transportem pokryć dachowych zawierających azbest na obiektach budowlanych z terenu miasta i gminy. | Gmina Bobolice, właściciele wyrobów zaw. azbest / Budżet gminy, fund. ochrony środ | 20 zł/ m2* |

Źródło: PPGO, UG

* przy powierzchniach maksymalnie do 200 m2.

# Sposoby finansowania służące realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiąże się z wdrażaniem unijnych aktów prawnych również na terytorium naszego kraju, wiąże się to z określonymi wydatkami. Nie zawsze jednostki samorządu terytorialnego są w stanie samodzielnie sfinansować zadania założone w zakresie gospodarki odpadami, stąd potrzeba poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Ogólnie źródła finansowania można podzielić na:

- środki własne:

- budżet miasta,

- środki zewnętrzne:

- dotacje krajowe,

- fundusze unijne,

- programy pomocowe,

- fundusze ochrony środowiska: NFOŚiGW, WFOŚiGW,

- pożyczki i dotacje z funduszy celowych np. EkoFunduszu,

- kredyty preferencyjne ( np. z BOŚ, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju),

- Fundusz Spójności.

Finanse na realizację celów założonych w Planie gospodarki odpadami na terenie Miasta Siemiatycze na lata 2009 – 2012 pochodzą z następujących źródeł:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Priorytet II Gospodarka odpadami            i ochrona powierzchni ziemi. Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Priorytet V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,

- Fundusz Spójności,

- Fundacja EkoFundusz,

- Inne fundacje:

- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

- Environmental Know – How Fund w Warszawie,

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,

- Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella,

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Bank Ochrony Środowiska,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

# Ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Bobolice na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2015

Gminny Plan Gospodarki Odpadami został wdrożony na terenie miasta i gminy Bobolice               w latach 2004 - 2007 i jest nadal w trakcie realizacji, gdyż obejmuje on również perspektywę na lata 2008 - 2015. Działania inwestycyjne określone w Planie skierowane były głównie pod kątem utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sianowie, który jest zakładem ponadlokalnym, gdzie poza składowaniem prowadzona jest sortownia, kompostownia itd.

Składowisko odpadów w Boboliczkach (gm. Bobolice) zgodnie z założeniami PGO 2004 - 2007 zostało zamknięte i jest w trakcie rekultywacji. Odpady po 31 sierpnia 2008r. unieszkodliwiane są poza terenem gminy i miasta Bobolice, na składowiskach w Sianowie i m. Grzmiąca, a docelowo będą wywożone do regionalnego ZZO Sianów.

Gmina wywiązuje się z obowiązku wprowadzania systemu zbiórki odpadów komunalnych             i obecnie ok. 95 % mieszkańców jest objętych tym systemem.

Gmina wywiązuje się również z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, o czym świadczy             70 % mieszkańców objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki weryfikowana jest przez Urząd Miasta na podstawie sprawozdań firm przeprowadzających zbiórkę odpadów.

Urząd Miasta wywiązuje się z obowiązku usuwania nielegalnych wysypisk odpadów. Poprawa gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy jest wynikiem wprowadzania w życie zapisów znowelizowanej ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta                 i gminy oraz realizacji ww. PGO. Dostosowano również zapisy prawa miejscowego do obowiązujących przepisów. W 2006 r. uchwalony został regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta                   i gminy Bobolice. W 2007 r. ustalone zostały górne stawki opłat za wywóz nieczystości stałych                   i ciekłych.

W Bobolickich Wiadomościach Samorządowych cyklicznie umieszczane są ulotki oraz apele do mieszkańców gminy o włączanie się w różnego rodzaju działania ekologiczne (np. Sprzątanie świata, Sprzątanie wokół naszych jezior i rzek, sprzątanie sołectw w ramach wiosennych porządków itp.).

W 2006 r. utworzony został na bazie ZUKiO Bobolice punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. Od 2008r. rozszerzono go o zbiórkę przeterminowanych leków. Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie selektywnej zbiórki i rozstawienie pojemników na odpady jest wspomniany wyżej Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – zakład  budżetowy Gminy Bobolice.

W 2007r. prace nad  „poprawą estetyki Gminy rozpoczęte zostały podczas obchodów „Dnia Ziemi”. Zainspirowana przez młodzież szkolną akcja, (która jest efektem wcześniej prowadzonej edukacji ekologicznej) rozpoczęta została od spotkania roboczego, na które zaproszeni zostali nauczyciele szkół, Sołtysi z terenu Gminy, Straż Miejska, ZUKiO Bobolice. Podczas spotkania wypracowany został plan działań długoterminowych w zakresie likwidacji wysypisk śmieci. Przygotowana została inwentaryzacja „dzikich” wysypisk oraz ustalono właścicieli nieruchomości. Ponadto ustalono, że akcja - nielegalne wysypiska prowadzona będzie corocznie wiosną i jesienią. Straż Miejska kontroluje posesje w zakresie zawartych umów na wywóz  nieczystości z posesji.

# Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Poniższe wnioski dotyczą przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających                z realizacji lub też zaniechania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bobolice 2009 - 2012.

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy Bobolice 100 % mieszkańców powinno przyczynić się w konsekwencji do ograniczenia możliwości powstawania ewentualnych „dzikich” wysypisk, co w efekcie spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza gruntowo - wodnego.

- Pomimo objęcia 70 % mieszkańców gminy systemem selektywnej zbiórki odpadów  (2008 r.), suma odpadów zbieranych selektywnie (0,013 Mg w 2008 r.) jest nadal zbyt niska w stosunku do ilości wytwarzania odpadów komunalnych w mieście i gminie Bobolice (2 988,12 Mg). Należy zatem podjąć wszelkie działania ku polepszeniu tej sytuacji.

- Objęcie 100 % mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie dopuszczonych limitów przyczyni się do stopniowego zmniejszania udziału odpadów o cechach surowców wtórnych w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów.

- Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach wykaże tendencję spadkową. Podobnie jest z poziomami składowania tychże odpadów.                  W związku z tym rosnąć będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji, które trzeba będzie przekształcić biologicznie lub termicznie.

- Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i limitów odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego zagrożenia dla środowiska zdeponowanych na składowiskach odpadów komunalnych. Zebrane selektywnie odpady niebezpieczne zostaną w odpowiedni sposób przetransportowane i unieszkodliwione w instalacjach posiadających stosowne zezwolenia.

- Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane. Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów               o cechach surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie) i odpadów niebezpiecznych.

- W wyniku realizacji Planu przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Bobolice.

- Plan zakłada, iż powstające na terenie miasta i gminy odpady będą zagospodarowywane przez ZOO Sianów, który posiada pozwolenie zintegrowane ważne do 2015 r. i spełnia wymogi BAT (najlepszych dostępnych technologii).

- Funkcjonowanie w ZOO Sianów kompostowni i sortowni umożliwia ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku.

- Na podstawie prognoz wytwarzania odpadów szacuje się, iż w latach 2010, 2014 i 2018 w strumieniu odpadów komunalnych stopniowo wzrastać będą ilości odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych selektywnie, a także odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz odpadów wielkogabarytowych, na co może mieć wpływ rozwój selektywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie szacuje się, że mieszkańcy gminy                       w kolejnych latach będą wytwarzali mniejsze ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów z targowisk oraz odpadów zielonych z ogródków                  i parków.

- Wskazane w Planie cele i kierunki działań są zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012.

Realizacja celów i zadań wynikających z niniejszego Planu będzie służyła poprawie jakości środowiska na obszarze Gminy Bobolice oraz przyczyni się do ograniczenia emisji, zmniejszenia oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami.

Konsekwencją braku realizacji zadań i działań wynikających z GPGO będzie zwiększenie ilości deponowanych odpadów na składowisku i nie wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na gminę ustawą o odpadach m.in. w zakresie uzyskiwania określonych dla poszczególnych lat poziomów odzysku odpadów.

# System monitoringu i oceny wdrażania planu

W oparciu o sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Bobolice będzie oceniana realizacja poszczególnych zadań określonych w 7 rozdziale niniejszego GPGO, natomiast aby monitorować stopień osiągnięcia celów wyznaczonych w rozdziale 5 będą określane wskaźniki podane w tabeli poniżej.

Tabela 23	Lista wskaźników efektywności realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

| L.p. | Wykaz proponowanych wskaźników efektywności realizacji PGO | Wartości, 2008r. |
| --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |
| 1 | Masa odpadów wytworzonych - ogółem | 2 988,12 Mg |
| 2 | Ilość wytworzonych odpadów (1/ Mieszkaniec /rok) | 304,81 kg |
|  | Odpady komunalne |  |
| 3 | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | 95 % |
| 4 | Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | 1 345,80 Mg |
| 5 | Ilość zebranych odpadów (1/ Mieszkaniec /rok) | 136,82 kg |
| 6 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | 1 345,80 Mg |
| 7 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | 0,013 Mg |
| 8 | Masa odpadów biodegradowalnych zebranych - ogółem | 0 Mg |
| 9 | Masa odpadów opakowaniowych zebranych - ogółem | 124,56 Mg |
| 10 | Masa odpadów niebezpiecznych zebranych - ogółem | 5,82 Mg |
| 11 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych poddanych odzyskowi - ogółem | 0 % |
| 12 | Odsetek masy odpadów biodegradowalnych zebranych poddanych odzyskowi | 0 % |
| 13 | Odsetek masy odpadów opakowaniowych zebranych poddanych odzyskowi | 62,71 % |
| 14 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych poddanych unieszkodliwianiu | 100 % |
| 15 | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – (składowiska poza terenem gminy) | 2 szt. |
| 16 | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | 0 szt. |

W świetle ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji GPGO należy sporządzać co 2 lata. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

W sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, zgodnie                      z wymaganiami określonymi w KPGO, będą zamieszczone także wykazy instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem: kompostowni odpadów organicznych, zakładów fermentacji, zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. papier, szkło), spalarni zmieszanych odpadów komunalnych, legalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a ponadto dla składowisk odpadów powinny zostać określone: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji.

# Streszczenie

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobolice na lata 2009 - 2012 powstała na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), która w art.14 pkt 14 mówi o obowiązku aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż co             4 lata. Powyższy plan jest zgodny z zapisami ustawy o odpadach. Zakres planu odpowiada wymaganiom stawianym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.                       w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 ze zm.).

Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobolice na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020 jest zgodny z KPGO 2010 (Krajowym Planem Gospodarki Odpadami), WPGO (Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata           2009 -2012) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego na lata 2009 - 2012.

Plan opracowano, aby osiągnąć cele założone w Polityce Ekologicznej Państwa oraz w celu realizacji podstawowych zasad postępowania z odpadami, zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach (Dz. U.  z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

Dokument zawiera: analizę stanu istniejącego w gospodarce odpadami, przewidywane zmiany i założenia w zakresie gospodarki odpadami, cele i zadania ciągłe, krótko i długoterminowe, które zmierzają do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, opis systemów gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobolice, wskazanie źródeł finansowania zamierzonych celów ze wskazaniem harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć oraz instytucji odpowiedzialnych za ich realizację, a także monitoring realizacji zaplanowanych działań oraz wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko.

Na terenie gminy Bobolice w 2008 r. były wytwarzane takie grupy odpadów jak: odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie, odpady zielone z ogrodów i parków, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady wielkogabarytowe. Na podstawie wskaźników pochodzących z KPGO 2010 oraz liczby ludności mieszkańców zameldowanych na stan 31.XII.2008 r. wyliczono, iż na terenie Gminy Bobolice             w 2008 r. wytworzono 2 998,12 Mg komunalnych odpadów, w tym 2 646,28 Mg zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych. Na terenie gminy Bobolice w roku 2008 wytworzono 1 402,68 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Nastąpił zatem wzrost wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji o 46,79 % w roku 2008 w stosunku do roku 1995.

Na terenie Gminy Bobolice prowadzony jest zorganizowany system zbierania odpadów, gdzie  w 2008r. zebrano 1 345,80 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych. Różnica pomiędzy wytworzonymi, a zebranymi niesegregowanymi odpadami komunalnymi na terenie gminy Bobolice jest znaczna i w 2008 r. wynosiła 1300,48 Mg. W roku 2008 ok. 95 % mieszkańców gminy było objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, z czego 70 % mieszkańców zbiórką selektywną. System selektywnej zbiórki odpadów wprowadzono w 2003 r. W 2008 r. z terenu gminy Boblice zebrano  0,013 Mg odpadów. 100 % tych odpadów zostało poddanych recyclingowi.

Przeprowadzona prognoza zmian odpadów na podstawie liczby ludności, przyjętych wytycznych z KPGO 2010, gdzie określono wzrost selektywnej zbiórki odpadów do 10 % w 2010 r.        i 20 % w 2018 r. (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) dowodzi, iż w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie zwiększać się będzie ilość odpadów komunalnych segregowanych                i zbieranych selektywnie, przy jednoczesnym sukcesywnym zmniejszaniu ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Tendencja wzrostowa będzie zaznaczała się w grupie odpadów niebezpiecznych oraz w grupie odpadów pozostałych.

# ZAŁĄCZNIKI

## ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami.

Przepisy ogólne

- Dz.U.07.39.251 - j.t. ustawa 2001.04.27 z późn. zm. - Odpady.

- Dz.U.01.112.1206 rozp.2001.09.27-Katalog odpadów.

- Dz.U.04.128.1347 rozp. 2004.05.13-Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.

- Dz.U.03.66.620  z późn. zm. rozp.	2003.04.09-Sporządzanie planów gospodarki odpadami.

- Dz.U.02.55.498 rozp.	2002.04.16-Rodzaje oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

- Dz.U.01.152.1734 rozp.2001.12.11-Zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposób rejestracji.

- Dz.U.01.152.1735 rozp. 2001.12.11-Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

- Dz.U.07.101.686 rozp. 2007.05.25-Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

- Dz.U.07.101.687 rozp.	2007.05.25-Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Dz.U.07.101.688 rozp. 2007.05.25-Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

- Dz.U.07.133.930 rozp. 2007.07.09 Niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Dz.U.06.75.527 z późn. zm. rozp.	2006.04.21-Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalne metody ich odzysku.

- Dz.U.03.61.549 z późn. zm. rozp.	2003.03.24 Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

- Dz.U.04.16.154 z późn. zm. rozp.	2003.12.23 Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.

- Dz.U.02.220.1858 rozp. 2002.12.09 Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

- Dz.U.02.191.1595 rozp. 2002.10.30-Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

- Dz.U.05.186.1553 rozp. 2005.09.07-Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

- Dz.U.02.180.1513 rozp. 2002.10.21-Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie.

- Dz.U.02.236.1986 rozp. 2002.12.19-Zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

- M.P.06.90.946 -zał. uchw. 2006.12.29 "Krajowy plan gospodarki odpadami 2010".

- Dz.U.06.30.213 rozp.	2006.02.14-Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Dz.U.05.175.1458 ustawa 2005.07.29 art. 10-Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

- Dz.U.01.100.1085 z późn. zm. ustawa 2001.07.27 Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

- Dz.U.07.90.607 -j.t. z późn. zm.	 ustawa 2001.05.11-Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa.

- Dz.U.07.109.752 rozp. 2007.06.14 Roczne poziomy odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

- Dz.U.06.247.1816 rozp. 2006.12.19-Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recycling.

- Dz.U.01.131.1475 rozp. 2001.11.06-Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyclingu.

- Dz.U.07.247.1840 rozp. 2007.12.18-Szczegółowe stawki opłat produktowych.

- Dz.U.02.122.1052 rozp. 2002.07.08-Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych.

- Dz.U.06.226.1654 rozp. 2006.11.23-Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

- Dz.U.06.220.1611 rozp.	2006.11.14-Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

2.Gospodarowanie odpadami

- Dz.U.07.39.251 -j.t. z późn. zm.	 ustawa 2001.04.27 rozdz. 2, rozdz. 5 Odpady.

- Dz.U.02.134.1140 rozp. 2002.08.01-Komunalne osady ściekowe.

- Dz.U.02.176.1456 rozp.	2002.10.08-Składowiska odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

- Dz.U.03.8.103	.rozp. 2002.12.23-Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

- Dz.U.03.8.104	 rozp. 2002.12.23-Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

- Dz.U.04.192.1968 rozp. 2004.08.04-Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi.

- Dz.U.05.219.1858 rozp. 2005.10.25-Szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi.

- Dz.U.07.162.1153 rozp. 2007.08.23-Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.

- Dz.U.06.49.356 rozp.	2006.03.21-Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

- Dz.U.04.197.2033 rozp. 2004.08.30-Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

3.Termiczne przekształcanie odpadów

- Dz.U.07.39.251 -j.t. z późn. zm. ustawa 2001.04.27 rozdz. 6 Odpady.

- Dz.U.02.37.339 z późn. zm. rozp.	2002.03.21-Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

- Dz.U.07.247.1841 rozp.	2007.12.20-Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

- Dz.U.07.124.859 ustawa 2007.06.29-Międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

- Dz.U.07.155.1088 rozp. 2007.08.23-Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

- Dz.U.05.53.480 rozp. 2005.03.29-Wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami.

5. 	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Dz.U.05.180.1495 z późn. zm. ustawa 2005.07.29-Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- Dz.U.06.21.161 rozp.	2006.01.25-Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

- Dz.U.06.6.39 rozp. 2006.01.09-Sposób ustalania numeru rejestrowego.

- Dz.U.06.12.78	rozp. 2006.01.12-Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyclingu zużytego sprzętu.

- Dz.U.06.46.332rozp.	2006.03.09 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyclingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Dz.U.06.95.662 rozp.	2006.05.30-Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzory formularzy zabezpieczenia finansowego.

- Dz.U.06.19.152 rozp.	2006.01.25-Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu.

- Dz.U.06.5.34 rozp. 2006.01.03-Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposób ich przekazywania.

- Dz.U.06.6.40rozp. 2006.01.09-Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposób ich przekazywania.

- Dz.U.05.241.2036 rozp. 2005.11.29-Wzór wykazu zakładów przetwarzania oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.6.37 rozp. 2006.01.05-Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.11.60	 rozp. 2006.01.11-Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

- Dz.U.06.21.160 rozp.	2006.01.20-Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.27.203 rozp.	2006.01.30-Wzór zaświadczenia potwierdzającego recycling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recycling procesy odzysku.

- Dz.U.06.34.241 rozp.	2006.02.20-Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.45.320 rozp.	2006.03.03-Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.30.213 rozp.	2006.02.14 § 1 pkt. 3 Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Dz.U.07.69.457 rozp.	2007.03.27-Szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

- Różne przepisy dotyczące odpadów

- Dz.U.01.63.638 ustawa 2001.05.11-Opakowania i odpady opakowaniowe.

- Dz.U.04.202.2078 rozp. 2004.08.24-Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych.

- Dz.U.03.66.619 rozp.	2003.04.08Sposób ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

- Dz.U.02.241.2095 rozp. 2002.12.30-Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

- Dz.U.04.94.927rozp. 2004.04.23-Określenie wzorów oznakowania opakowań.

- Dz.U.05.4.29rozp. 2004.12.31-Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

- Dz.U.05.4.30 rozp.	2004.12.31-Wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

- Dz.U. 2008.196.1217 rozp. z 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

- Dz.U.07.209.1516rozp. 2007.11.05-Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska.

- Dz.U.04.121.1263 ustawa 2004.04.20 art. 3 ust. 2, art. 4, art. 10, art. 17, art. 34 Substancje zubożające warstwę ozonową.

- Dz.U.04.195.2007 rozp. 2004.08.16 Sposób oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje.

- Dz.U.05.236.2008 -j.t. z późn. zm. ustawa 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

- Dz.U.02.193.1617 rozp. 2002.11.12-Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

- Dz.U.02.188.1576 rozp. 2002.10.17-Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

- Dz.U.06.5.33 rozp. 2005.12.30-Szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

- Dz.U.07.42.276 -j.t. z późn. zm. ustawa 2000.11.29 rozdz. 7, rozdz. 8, rozdz. 14 Prawo atomowe.

- Dz.U. 2008.219.1402 rozp. 2008.10.21- Udzielanie zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

- Dz.U.02.230.1925 rozp. 2002.12.03-Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

- Dz.U.06.99.692 -j.t. ustawa 1995.03.16-Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki.

- Dz.U.03.180.1760 rozp.	2003.10.09-Rozciągnięcie niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

- Dz.U.99.57.604 rozp.	1999.06.08 Organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

- Dz.U.00.3.40 rozp.	2000.01.10-Organ inspekcyjny dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

- Dz.U.06.22.166 rozp.	2006.01.26-Tryb wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.

- Dz.U.03.101.936 rozp. 2003.05.12 Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku.

- Dz.U. 09.5.21 rozp. z dnia 23.12.2008 - W sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

- Dz.U.02.166.1361 ustawa 2002.09.12-Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

- Dz.U.02.236.1988 rozp. 2002.12.21-Raporty dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.

- Dz.U.02.236.1989 rozp. 2002.12.21-Portowe plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

- Dz.U.05.110.935rozp. 2005.06.16-Podziemne składowiska odpadów.

- Dz.U.07.163.1156 rozp. 2007.08.22-Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska podziemne.

- Dz.U.07.209.1514rozp. 2007.10.26-Rodzaje odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych.

- Dz.U.03.104.973 rozp. 2003.05.21-Warunki gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej.

- Dz.U. 2009.5.28 rozp. 2008.12.16-Działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów.

- Dz.U.06.246.1795 rozp. 2006.12.22-Ustanowienie programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.

8.Umowy międzynarodowe

- Dz.U.95.19.88 -zał. um.m. 1989.03.22 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Bazylea.1989.03.22.

- Dz.U.02.135.1142 ustawa 2002.07.05-Ratyfikacja Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

- Dz.U.84.11.46 - zał. um.m. 1972.12.29 - Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji. Moskwa. Waszyngton. Londyn. Meksyk. 1972.12.29.

- Dz.U.87.17.101 -zał. um.m. 1978.02.17-Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Londyn.1973.11.02 wraz z załącznikami I, II, III, IV i V oraz Protokół dotyczący tej konwencji, wraz z załącznikiem I. Londyn.1978.02.17.

- Dz.U.05.202.1679.um.m.	1997.09.26-Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. Londyn.1997.09.26.

- Dz.U.00.28.346 um.m. 1992.04.09-Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Helsinki.1992.04.09.

- Dz.U.01.6.52 um.m.	1991.10.04-Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04.

- Dz.U.02.202.1704 um.m. 1997.09.05-Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Karta składowiska odpadów w Sianowie

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
| 1.2. | Gmina | Sianów |
| 1.3. | Powiat | koszaliński |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330283984 |
| 1.6. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.7. | Typ składowiska | IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 330283984 |
| 1.10. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 330283984 |
| 1.13. | NIP | 669-18-41-862 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 330283984 |
| 1.16. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. 6 + kw. azbestu + kw. balastu |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. 6 + kw. azbestu + kw. balastu |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | brak |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji? | tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Urząd Rejonowy w Koszalinie data wydania decyzji: 27.07.1993r. znak decyzji: NB/1/7351/17/337/93 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego data wydania decyzji: 30.07.2003 znak decyzji: NB.IP-7114/17/1/03 data wydania decyzji:02.12.2004r. znak decyzji: NB.IP-7114/17/25/04,NB.IP-7114/17/26/04 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | organ wydający: Wojewoda Koszaliński, data wydania decyzji: 01.02.2002 r., znak decyzji: K-OSR-Ś-5/6623/1/2002 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki data wydania decyzji: 02.06.2006 r. znak decyzji: K-SR-Ś-5/6621/1-2/2003 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Nie dotyczy |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji:23.03.2005r. znak decyzji:K-SR-Ś-6-6619/9/05 termin obowiązywania:22.03.2005 do 22.03.2015 data wydania decyzji:07.06.2005r. znak decyzji:K-SR-Ś-6-6619/PZ/9-13/04/05 data wydania decyzji:20.03.2006r. znak decyzji:K-SR-Ś-6-6619/PZ/9-22/05/06 data wydania decyzji:18.07.2006r znak decyzji:K-SR-Ś-6-6619/PZ/9-29/05/06 termin obowiązywania:22.03.2015 |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Instalacja posiada pozwolenie zintegrowane |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2007 r.? | tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2008 r.? | tak |
| 4. | Wymagania techniczne |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 1110298,4 m3 (975748,4+30000+104550) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 611991,48 m3 (610188,26+ 670,02+ 1133,20) |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 498306,92 m3 (365560,14+ 29329,98+ 103416,8) |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 76100 m 2 (70300+9000+13200) |
| 4.5. | Uszczelnienie | Naturalna bariera geologiczna, gliny piaszczyste, piaski i piaski gliniaste miąższość: od 1,0-9,0m(piaski grube), współczynnik filtracji: 1,6x10-4m/s(piaski grube) Sztuczna bariera geologiczna-brak Izolacja syntetyczna: materiał; folia PEHD, grubość: 1,5 i 0,6mm(2 kwatery) |
| 4.6. | Drenaż | Warstwa drenażowa: miąższość: 60cm Kolektory: materiał; rury perforowane PEHD, średnia: 160mm, zbieracz 200mm |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | W specjalnych zbiornikach- pojemność: 856m3 |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Wykorzystanie do celów technologicznych- deszczowanie(zraszanie) kwater składowania |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Spalanie w pochodni – wariantowo Odzysk energii- Instalacja do ujmowania biogazu, agregat prądotwórczy |
| 4.10. | Pas zieleni | Szerokość pasa : docelowo 10 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | tak |
| 4.14. | Waga | tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | Tak |
|  |  | Materiał – piasek, odpady o kodzie 190504, 200202 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Nie dotyczy |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej (co trzy miesiące badany jest skład wód powierzchniowych, odciekowych oraz podziemnych, co 1 miesiąc objętość wód odciekowych, 1 raz do roku badana jest stateczność zboczy i współczynnik osiadania składowiska) | Opad atmosferyczny – tak, stacja meteorologiczna |
|  |  | Wody powierzchniowe – tak, ilość punktów monitoringu: 2 |
|  |  | Wody odciekowe – prowadzony monitoring. |
|  |  | Wody podziemne – tak, ilość punktów monitoringu: 7 |
|  |  | Gaz składowiskowy – ilość punktów monitoringu: 1 |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska – tak, ilość punktów monitoringu: 10 |
|  |  | Struktura i skład odpadów – prowadzony monitoring. |
| 5. | Dofinansowanie |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Nie |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | - |
| 6. | Odpady |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | Nie dotyczy |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | 02 02 04,02 02 99,02 07 99,10 01 02,15 01 01,15 01 02,15 01 03,15 01 04,15 01 05,16 01 03, 16 01 19, 16 02 13, 16 0214, 16 02 15, 16 81 01, 16 81 02, 16 82 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 09 03, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 19 03 06, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 19 12 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 02, 20 03 03 , 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) | tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | 17 01 02, 17 05 04, 19 08 05, 20 02 02 |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Tak, rodzaje(kod) odpadów:17 05 04, 20 02 02 Podstawa prawna decyzji zezwalającej na wykorzystanie odpadów; pozwolenie zintegrowane Organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski Data wydania decyzji:22.03.2005 Znak decyzji:K-SR-Ś-6-6619/9/05 z późniejszymi zmianami |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 51613,4 [Mg] |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. | Nie dotyczy. |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | Nie dotyczy. |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 50 641,72[Mg] |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. | Nie dotyczy. |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | Nie dotyczy. |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2007 r. | 52 946,7[Mg] |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. | 9 038,1[Mg] |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. | Nie dotyczy. |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2008 r. | [Mg] |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008 r. | 55 594,03 |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. | Nie dotyczy. |

## Karta składowiska odpadów w m. Grzmiąca

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów |  | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów komunalnych w Grzmiącej |  |
| 1.2. | Gmina | Grzmiąca |  |
| 1.3. | Powiat | Szczecinek |  |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |  |
| 1.5. | REGON | nie posiada |  |
| 1.6. | NIP | nie posiada |  |
| 1.7. | Typ składowiska | IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |  |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Grzmiąca ul. 1 Maja 7 78 – 450 Grzmiąca |  |
| 1.9. | REGON | 330920647 |  |
| 1.10. | NIP | 673 – 17 – 71 - 695 |  |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Grzmiąca ul. 1 Maja 7 78 – 450 Grzmiąca |  |
| 1.12. | REGON | 330920647 |  |
| 1.13. | NIP | 673 – 17 – 71 - 695 |  |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. ul. Górecka 104; 61 – 483 Poznań Oddział Barwice ul. Czaplinecka 12 78 – 450 Grzmiąca |  |
| 1.15. | REGON | 632076318 |  |
| 1.16. | NIP | 779 – 00 – 02 - 220 |  |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | tak |  |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. 2 |  |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. 2 naprzemiennie |  |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 0 |  |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |  |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji? | tak |  |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |  |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | nie |  |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Zaakceptowana postanowieniem Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, z dnia 30 czerwca 1995 r. znak NZ 4429/166/95 |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Decyzja nr 5 Wójta gminy Grzmiąca z dnia 27 kwietnia 1995 r. znak BUA – 7334/5/95 |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Urząd Rejonowy w Szczecinku data wydania decyzji: 11.10.1995 r. znak decyzji: NB.7351 – 162/95 |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Urząd Rejonowy w Szczecinku data wydania decyzji: 23 wrzesień 1996 r. Znak NB 7358 – 26/96 |  |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | Decyzja starosty Szczecineckiego z dnia 28 stycznia 2002 r. znak RS. 7164 – 2/2002 |  |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej | Decyzja starosty Szczecineckiego z dnia 29 grudnia 2003 r. znak RS. 7164 – 2/2003: - zainstalowanie wagi do 31.06.2004 - zainstalowanie podczyszczania ścieków 31.12.2004 - dostosowanie monitoringu składowiska odpadów do wymogów ustawy DZ. U. nr 220, poz. 1858 z 2002 r.) |  |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Wykonanie zaleceń decyzji: - zainstalowano wagę (wrzesień 2004 ) Ze względów ekonomicznych i eksploatacyjnych odstąpiono od wykonania podczyszczania odcieków. Odcieki, po zainstalowaniu pomp są rozdeszczowywane po kwaterze składowiska (wrzesień 2004) - uzupełniono system monitoringu o dodatkowy piezometria kierunku napływu wód podziemnych na teren składowiska (24 stycznia 2007 r.), zainstalowano repery |  |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | 2007 (rok wykonania ostatnich zaleceń) |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |  |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej | Nie była wymagana |  |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |  |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie dotyczy |  |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie dotyczy |  |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |  |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |  |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |  |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Starosta Szczecinecki data wydania decyzji: 23,04,2003 r. znak decyzji: RS. 7164 - 2/2003 |  |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | nie |  |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski z dnia 8 lipca 2005 r. znak K – ŚR – Ś – 5/6620/22 – 3/05 |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | brak |  |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | tak |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | nie |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | nie |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |  |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | b. d. |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | b. d. |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2007 r.? | b. d. |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2008 r.? | b. d |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 70 000 m3 |  |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 12 980,93 m3 |  |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 57 019,07 m3 |  |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 10 000 m 2 |  |
| 4.5. | Uszczelnienie | Uszczelnione, dno i skarpy składowiska wyłożone zostały folia typu „PLAST – PAPA” grubości 2,0 mm |  |
| 4.6. | Drenaż | Składowisko posiada system zbierania odcieków. Odcieki zbierane są za pomocą rur drenażowych PCV o średnicy 65, 113, 145 mm perforowanych, na końcówkach przewodów zainstalowano zaślepki. W systemie drenarskim zamontowano studzienki o średnicy 315 mm. Drenaż ułożono na warstwie wspomagającej z gruntu rodzimego – żwiru o uziarnieniu dn. 4-15mm i grubości 50cm. Spadki ciągów drenarskich wynoszą od 0,3 do 0,5%. Brak jest zewnętrznego systemu rowów.. |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Odcieki ze składowiska odprowadzane są do zbiornika retencyjnego, uszczelnionego gliną oraz folią. Pojemność zbiornika wynosi 960m 3 |  |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odcieki ze składowiska odprowadzane są do zbiornika retencyjnego, o pojemności 64 m3. Odcieki ze zbiornika ujmowane są układem pompowym i rozdeszczowywane po powierzchni kwatery składowiska. |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Z emisją do atmosfery |  |
| 4.10. | Pas zieleni | Wokół składowiska istnieje naturalny pas zieleni wraz ze sztucznymi uzupełnieniami o szerokości 50-100m |  |
| 4.11. | Ogrodzenie | tak |  |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | tak |  |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | tak |  |
| 4.14. | Waga | tak |  |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | tak |  |
|  |  | Materiał – piasek |  |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | brak |  |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej (co trzy miesiące badany jest skład wód powierzchniowych, odciekowych oraz podziemnych, co 1 miesiąc objętość wód odciekowych, 1 raz do roku badana jest stateczność zboczy i współczynnik osiadania składowiska) | Opad atmosferyczny – tak |  |
|  |  | Wody powierzchniowe – nie |  |
|  |  | Wody odciekowe – tak |  |
|  |  | Wody podziemne – tak, ilość punktów monitoringu: 3 |  |
|  |  | Gaz składowiskowy – tak |  |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska – tak |  |
|  |  | Struktura i skład odpadów – tak |  |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Tak. Do chwili obecnej zakupiono kompaktor (200 tys. zł); wagę samochodową (80 tys. zł); piezometr i repery (ok. 3 tys. zł) |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Tak. Brak jest danych kosztowych dotyczących kosztów rekultywacji. |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? |  | tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? |  | nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 25; 20 01 28; 20 01 30; 20 01 32; 20 01 34; 20 01 36; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 02; 20 03 03, 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) |  | tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów |  | 10 01 01; 1001 80; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 81; 17 05 04; 17 05 08; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 01 40; |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? |  | Nie dotyczy. |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. |  | Nie dotyczy. |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. |  | Nie dotyczy. |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. |  | Nie dotyczy. |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. |  | 1 882,28 [Mg] |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. |  | Nie dotyczy. |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. |  | Nie dotyczy. |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. |  | 3 679,00 [Mg] |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. |  | 9 038,1[Mg] |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. |  | Nie dotyczy. |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. |  | 5 696,68 [Mg] |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. |  | Nie dotyczy. |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. |  | Nie dotyczy. |

Karta składowiska odpadów w Boboliczkach

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Boboliczkach, 76-020 Bobolice |
| 1.2. | Gmina |  | Bobolice |
| 1.3. | Powiat |  | koszaliński |
| 1.4. | Województwo |  | zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 003830943 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 673-000-81-70 |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Bobolice - Urząd Miejski Bobolice |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 000527724 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 673-11-37-047 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Bobolice - Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 000527724 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 843-01-10-126 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice - jednostka budżetowa Gminy |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 003830943 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 673-000-81-70 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 0 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Naczelnik Powiatu w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 1978 r. Nr PS/14/13/78 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | brak |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | brak |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Naczelnik Powiatu w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 1978 r. Nr PS/14/13/78 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Przegląd wykonano w lipcu 2002 r. |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | nie |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | 31 grudzień 2009 r. |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Powiatowy w Koszalinie decyzja z dnia 31.12.2002 r. Nr OŚ-II-76350/31/2002 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie dotyczy |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie dotyczy |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie dotyczy |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Tak – 2009 r. |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | Mg | 37.800 Mg |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | Mg | 35.438,0 Mg |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | Mg | 1467 Mg |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 30,030 m2 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Tak |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Nie |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Nie |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Brak |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Bak |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Nie |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Nie |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | Brak |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Nie |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Nie |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 50 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak (400 mb) |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Nie |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | piasek |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Nie |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | Nie |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | Tak (nie oszacowano kwoty) |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) | Załącznik | Starosta Powiatowy w Koszalinie decyzja z dnia 31.12.2002 r. Nr OŚ-II-76350/31/2002 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów, (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | Nie dotyczy |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać, jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie, jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie |
| 6.7. | Masa odpadów składowana, w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 728,5 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] | 31,947 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] | 33,907 |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] | 35.438,9 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r., (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |

stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

# Spis tabel

Tabela 1	Dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Bobolice.	12

Tabela 2	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie miejsko – wiejskiej Bobolice   w roku 2008.	13

Tabela 3	Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Bobolice w 2008 roku.	15

Tabela 4	Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie Bobolice w 2008 r.	16

Tabela 5	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.	18

Tabela 6	Wykaz jednostek (apteki, szpitale, przychodnie, gabinety prywatne, lecznice dla zwierząt, inne) wytwarzających odpady medyczne na terenie gminy.	21

Tabela 7	Oczyszczalnie ścieków w gminie Bobolice – stan na 31.12.2008 r.	25

Tabela 8	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Bobolice w latach 2009 - 2020.	34

Tabela 9	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Bobolice w latach 2009 – 2020.	36

Tabela 10	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Bobolice.	36

Tabela 11	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.	36

Tabela 12	Prognoza ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2010 – 2018.	37

Tabela 13	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Bobolice w latach 2010, 2013, 2018.	38

Tabela 14	Prognoza ilości wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego na terenie gminy Bobolice.	40

Tabela 15	Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych na terenie gminy Bobolice.	41

Tabela 16	Roczne poziomy odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.	47

Tabela 17	Poziomy odzysku i recyclingu akumulatorów oraz ogniw i baterii galwanicznych w latach 2009.		48

Tabela 18	Poziomy odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych.	51

Tabela 19	Zestawienie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Bobolice z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.		55

Tabela 20	Harmonogram zamykania składowiska w Boboliczkach.	56

Tabela 21	Planowane zadania strategiczne w zakresie gospodarki odpadami, Gmina Bobolice.	63

Tabela 22	Planowane zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Bobolice.		65

Tabela 23	Lista wskaźników efektywności realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.	70

# Spis wykresów

Wykres 1	Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem.	11

Wykres 2	Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Bobolice w 2008 r.	14

Wykres 3	Skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Bobolice w roku 2008.	15

Wykres 4	Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 2008 roku w gminie  Bobolice w Mg.	17

Wykres 5	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Bobolice w latach 2009 - 2020.	35

Wykres 6	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.	37

Wykres 7	Prognoza zmiany ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Bobolice w latach 2010, 2014, 2018.	38

Wykres 8	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Bobolice w latach 2010, 2013, 2018.	39

Wykres 9	Porównanie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Bobolice z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.	55

# Spis rysunków

Rysunek 1 	Instalacje służące unieszkodliwianiu odpadów komunalnych poprzez składowanie.	30

Rysunek 2	Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.	31

Rysunek 3	Rozmieszczenie stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie zachodniopomorskim.	32

Rysunek 4	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Bobolice.	36

BDR, www.stat.gov.pl – rolnictwo 2005 r.- ostatnie dane.

„Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony, w skali 1:500 000” A. S. Kleczkowski, 1990 r.

Dane pochodzą z UM Bobolice.

Dane pochodzą z UM.

Dane pochodzą z UM.

Dane pochodzą z UG.

UG w Bobolicach.

Dane pochodzą z UG  w Bobolicach.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2018.

PGO Powiatu Koszalińskiego 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020.

Dane pochodzą z UG w Bobolicach.

Dane pochodzą z UG w Bobolicach.

Dane pochodzą z UG Bobolice.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2018.

PGO Powiatu Koszalińskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020.